# 프로젝트 개요

본 프로젝트는 이미 관측된 강판 결함 1건의 측정 특성(위치, 면적, 둘레, 밝기, 강종, 두께 등 27개)으로 결함 유형 7가지를 분류하는 다중 클래스 분류 과제이다.

정상 제품 데이터는 포함되어 있지 않으므로, 정상/불량 판별이나 결함 발생 전 고장 예측과는 구분한다.

분류 결과는 검사 담당자가 결함 유형 후보를 검토하는 보조 도구로 활용한다.

모델 평가는 클래스 불균형을 고려하여 Macro F1을 주지표로 하고, Accuracy와 유형별 Precision/Recall/F1을 함께 확인한다.

# 데이터 구성

출처: UCI Machine Learning Repository, Steel Plates Faults

원본 1,941행 × 34열 = 입력 변수 27개 + 정답 표시 열 7개

한 행은 결함 관측 1건이다.

정답 표시 열 7개(Pastry, Z_Scratch, K_Scatch, Stains, Dirtiness, Bumps, Other_Faults)는 값이 0/1이며 모든 행에서 합이 1임을 확인하였다. 따라서 다중 라벨이 아닌 다중 클래스 문제이다.

정답 열 중 값이 1인 열의 이름으로 단일 Target fault_type을 생성하였다(원본에 없는 생성 변수). 정답 7열은 모두 입력(X)에서 제외하여 데이터 누수를 방지하였다.

분석 대상은 전체 1,941건이며, 결측과 중복이 없어 제외한 행은 없다.

| 변수명 또는 변수군 | 설명 |
| --- | --- |
| X_Minimum / X_Maximum | 결함의 X축 최소·최대 위치 |
| Y_Minimum / Y_Maximum | 결함의 Y축 최소·최대 위치 |
| Pixels_Areas | 결함 영역의 픽셀 면적 |
| X_Perimeter / Y_Perimeter | X축·Y축 방향의 둘레 관련 측정값 |
| Sum_of_Luminosity | 밝기 합계 |
| Minimum_of_Luminosity / Maximum_of_Luminosity | 최소·최대 밝기 |
| Length_of_Conveyer | 컨베이어 길이 관련 측정값 |
| TypeOfSteel_A300 / TypeOfSteel_A400 | 강종 A300·A400을 나타내는 표시 변수 |
| Steel_Plate_Thickness | 강판 두께 |
| Edges_Index | 가장자리 관련 지표 |
| Empty_Index / Square_Index | 빈 영역·사각형 형상 관련 지표 |
| Outside_X_Index | X축 외곽 관련 지표 |
| Edges_X_Index / Edges_Y_Index | 축별 가장자리 관련 지표 |
| Outside_Global_Index | 전체 외곽 관련 지표 |
| LogOfAreas | 면적 관련 로그 변환값 |
| Log_X_Index / Log_Y_Index | 축별 로그 관련 지표 |
| Orientation_Index | 방향 관련 지표 |
| Luminosity_Index | 밝기 관련 지표 |
| SigmoidOfAreas | 면적 관련 시그모이드 변환 지표 |
| 정답 표시 열 7개 | Pastry, Z_Scratch, K_Scatch, Stains, Dirtiness, Bumps, Other_Faults |

# 클래스 분포와 불균형

| 유형 | 건수 | 비율 |
| --- | --- | --- |
| Other_Faults(기타 결함) | 673 | 34.67% |
| Bumps(요철) | 402 | 20.71% |
| K_Scatch(K형 스크래치) | 391 | 20.14% |
| Z_Scratch(Z형 스크래치) | 190 | 9.79% |
| Pastry(페이스트리형 결함) | 158 | 8.14% |
| Stains(얼룩) | 72 | 3.71% |
| Dirtiness(파티클?) | 55 | 2.83% |

최대(Other_Faults)와 최소(Dirtiness) 클래스의 건수 차이는 약 12.24배이다.

다수 유형을 잘 맞혀도 소수 유형(Stains, Dirtiness)의 예측 성능은 낮을 수 있으므로, Accuracy만으로 평가하지 않고 Macro F1과 유형별 지표를 함께 확인한다.

Stains(72건)와 Dirtiness(55건)는 표본이 적어서, 테스트 세트에 들어가는 건수가 10건 안팎에 불과하다. 따라서 한두 건의 예측 결과만 달라져도 성능 지표가 크게 변하므로, 이 유형의 점수는 참고용으로 해석해야 한다.

- [결함 유형별 건수 및 비율]

# 데이터 품질

결측치 0건, 전체 행 중복 0건, 입력값 기준 중복 0건, 상수 컬럼 없음

논리 검증을 통과하였다: X_Maximum ≥ X_Minimum, Y_Maximum ≥ Y_Minimum, Minimum_of_Luminosity ≤ Maximum_of_Luminosity가 모든 행에서 성립한다.

IQR 기준 이상치 후보가 다수 확인되었다: Sum_of_Luminosity 20.6%, Pixels_Areas 20.4%, Outside_X_Index 19.1%, X_Perimeter 18.1%, Steel_Plate_Thickness 12.4%.

이들은 측정 오류가 아니라 크기가 큰 결함 자체일 가능성이 있어, 본 단계에서는 탐지만 수행하고 처리 방침은 이후 단계에서 비교한다.

왜도가 매우 큰 변수: Y_Perimeter(39.3), X_Perimeter(21.5), Pixels_Areas(14.1)

- [변수별 박스플롯(IQR 이상치 확인)]

K_Scratch는 원본 데이터에 K_Scatch로 표기되어 있어, 본 보고서는 K_Scatch로 통일한다.

# EDA

강종(강판 재질 등급): 강종 별로 결함 유형 구성이 크게 다르다. A300 강판에서는 Bumps(35.9%)와 Z_Scratch(22.1%)가 많은 반면, A400 강판에서는 K_Scatch(33.5%)와 Other_Faults(35.0%)가 많다. K_Scatch와 Stains는 거의 A400에서만, Z_Scratch는 주로 A300에서 나타나 강종이 유형 구분에 유용한 변수임을 시사한다.

크기: 결함 면적(Pixels_Areas) 중앙값은 K_Scatch가 6,281로 가장 크고 Stains가 16.5로 매우 작아, 크기가 일부 유형(특히 K_Scatch, Stains)을 구분하는 단서가 될 수 있다. 다만 Dirtiness, Other_Faults, Z_Scratch는 중앙값이 145~146으로 비슷해 면적만으로는 구분이 어렵다.

- [결함 유형별 Picels_Areas 분포(로그 스케일)]

변수 중요도:ANOVA F값으로 변수별 유형 구분력을 비교한 결과, 크기 관련 변수(Log_X_Index, LogOfAreas)가 가장 높았고 위치 좌표(Y_Minimum, Y_Maximum)와 Y_Perimeter는 낮았다. 다만 F값은 변수를 개별적으로 본 지표이므로 변수 제외 근거로 쓰지 않고, 이후 단계에서 변수 조합 효과를 모델로 확인한다.

변수 간 상관: Y_Minimum과 Y_Maximum은 상관 1.0, TypeOfSteel_A300과 A400은 합이 항상 1, X_Minimum과 X_Maximum은 0.988, Pixels_Areas와 Sum_of_Luminosity는 0.979이다. 중복 정보 가능성이 있어 이후 단계에서 유지/제외 효과를 비교한다.

LogOfAreas는 log10(Pixels_Areas)와 일치하여 원본 변수와 정보가 겹친다. (유사 중복?)