강판 결함 유형 분류 모델링 프로젝트 보고서

0. 표지

프로젝트 명: 강판 결함 유형 분류

작성자: [작성자명 또는 팀명]

작성일: 2026년 10월 15일

버전: v1.0

1. 목적 및 개요

최종 목적: 강판 결함의 측정 특징으로 결함 유형 7가지를 분류하는 모델을 만들어 검사 담당자가 결함 유형 후보를 검토하는 보조 도구로 활용한다.

예측 또는 분류 대상: 이미 관측된 강판 결함 1건의 유형이며, Pastry / Z_Scratch / K_Scratch / Stains / Dirtiness / Bumps / Other_Faults 7가지 중 하나를 예측한다.

기대 효과: 측정값만으로 결함 유형 후보를 제시하여 유형 판단을 보조하고, 유형별 결함 발생 특성을 파악하는 데 활용할 수 있다.

1-1. 추진 배경

기존 방식의 한계: 데이터셋에 기존 결함 판정 방식에 대한 정보가 제공되지 않아 본 보고서에서는 기존 방식의 한계를 별도로 다루지 않는다.

개선이 필요한 이유: 결함 유형별 건수 차이가 크고(최대 약 12.24배) 일부 유형은 측정값이 서로 겹쳐 판단이 어려울 수 있어 측정값 기반 분류 모델의 성능과 한계를 확인할 필요가 있다.

1-2. 문제 정의

문제 정의: 강판 결함의 측정 특징을 입력으로 결함 유형 7가지 중 하나를 예측하는 다중 클래스 분류 문제이다. 원본 입력 변수는 27개이며, 강종 표시 변수 2개를 1개로 합쳐 최종 입력은 26개이다.

문제 유형: 분류(다중 클래스)

분석 단위: 결함 관측 1건(데이터의 한 행)

성공 기준 및 주요 평가 지표: 주지표는 Macro F1이며, Accuracy와 유형별 Precision / Recall / F1과 Confusion Matrix를 함께 확인한다. 별도의 목표 수치는 정하지 않았고 불균형 처리를 하지 않은 Baseline 4개 모델의 Macro F1(Validation 0.7261~0.7915)을 기준선으로 삼아 이후 실험의 개선 여부를 비교하였다.

2. 데이터 구조 파악

데이터 구성: 원본 1941행 × 34열이며 입력 변수 27개와 정답 표시 열 7개로 이루어져 있다. 한 행은 결함 관측 1건이다.

데이터 출처: UCI Machine Learning Repository의 Steel Plates Faults

데이터 품질: 결측치 0건 / 전체 행 중복 0건 / 정답 표시 열 합이 1이 아닌 행 0건이다. 위치와 밝기 값의 논리 검증도 모든 행에서 통과하였다. IQR 기준 이상치 후보는 다수 확인되었다.

접근 권한: 공개 데이터로 별도의 접근 권한이나 보안 조건이 없다.

분석 범위: 전체 1941건을 모두 사용하였으며 제외한 행은 없다. 정상 제품 데이터는 포함되어 있지 않아 정상과 불량의 판별은 범위에 포함하지 않는다.

2-1. 데이터 개요

데이터 출처 및 수집 방법: UCI Machine Learning Repository에서 제공하는 Steel Plates Faults 데이터를 사용하였으며, 측정 장비나 수집 절차에 대한 상세 설명은 제공되지 않는다.

전체 행 수: 1941행

분석 기간: 시점 정보가 데이터에 없으므로 해당 없다.

테이블 정의서: 원본 변수 27개와 정답 표시 열과 생성 변수를 정리하였다. 데이터에 고유 식별자는 없어 키 여부는 모두 N이다. 허용값/범위는 데이터에서 실제로 관측된 최솟값과 최댓값이다. 강종 변수 2개는 모델링 단계에서 TypeOfSteel_A400 하나로 합쳤다.

| 테이블명 | 컬럼명 | 데이터 타입 | 설명 | 키 여부 | 허용값/범위 | 결측 허용 여부 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Faults | X_Minimum | int64 | 결함의 X축 최소 위치 | N | 0~1705 | N |
| Faults | X_Maximum | int64 | 결함의 X축 최대 위치 | N | 4~1713 | N |
| Faults | Y_Minimum | int64 | 결함의 Y축 최소 위치 | N | 6712~12987661 | N |
| Faults | Y_Maximum | int64 | 결함의 Y축 최대 위치 | N | 6724~12987692 | N |
| Faults | Pixels_Areas | int64 | 결함 영역의 픽셀 면적 | N | 2~152655 | N |
| Faults | X_Perimeter | int64 | X축 방향 둘레 측정값 | N | 2~10449 | N |
| Faults | Y_Perimeter | int64 | Y축 방향 둘레 측정값 | N | 1~18152 | N |
| Faults | Sum_of_Luminosity | int64 | 밝기 합계 | N | 250~11591414 | N |
| Faults | Minimum_of_Luminosity | int64 | 최소 밝기 | N | 0~203 | N |
| Faults | Maximum_of_Luminosity | int64 | 최대 밝기 | N | 37~253 | N |
| Faults | Length_of_Conveyer | int64 | 컨베이어 길이 관련 측정값 | N | 1227~1794 | N |
| Faults | TypeOfSteel_A300 | int64 | 강종 A300 표시 변수 | N | 0 또는 1 | N |
| Faults | TypeOfSteel_A400 | int64 | 강종 A400 표시 변수 | N | 0 또는 1 | N |
| Faults | Steel_Plate_Thickness | int64 | 강판 두께 | N | 40~300 | N |
| Faults | Edges_Index | float64 | 가장자리 관련 지표 | N | 0~0.9952 | N |
| Faults | Empty_Index | float64 | 빈 영역 관련 지표 | N | 0~0.9439 | N |
| Faults | Square_Index | float64 | 사각형 형상 관련 지표 | N | 0.0083~1 | N |
| Faults | Outside_X_Index | float64 | X축 외곽 관련 지표 | N | 0.0015~0.8759 | N |
| Faults | Edges_X_Index | float64 | X축 가장자리 지표 | N | 0.0144~1 | N |
| Faults | Edges_Y_Index | float64 | Y축 가장자리 지표 | N | 0.0484~1 | N |
| Faults | Outside_Global_Index | float64 | 전체 외곽 관련 지표 | N | 0~1 | N |
| Faults | LogOfAreas | float64 | 면적의 로그 변환값(log10) | N | 0.301~5.1837 | N |
| Faults | Log_X_Index | float64 | X축 크기 관련 로그 지표 | N | 0.301~3.0741 | N |
| Faults | Log_Y_Index | float64 | Y축 크기 관련 로그 지표 | N | 0~4.2587 | N |
| Faults | Orientation_Index | float64 | 방향 관련 지표 | N | -0.991~0.9917 | N |
| Faults | Luminosity_Index | float64 | 밝기 관련 지표 | N | -0.9989~0.6421 | N |

2-2. 데이터 특징

결측치 현황: 모든 컬럼에서 결측이 0건이므로 처리할 대상이 없다.

이상치 현황: 1.5 × IQR 기준으로 탐지하였다. 비율이 높은 컬럼은 Sum_of_Luminosity(밝기 합계) 20.6% / Pixels_Areas(결함 픽셀 면적) 20.4% / Outside_X_Index(X축 외곽) 19.1% / X_Perimeter(X축 방향 둘레) 18.1% / Steel_Plate_Thickness(강판 두께) 12.4%이다. 큰 결함 자체가 만든 실제 극단값일 가능성이 있어 측정 오류로 단정하지 않고 제거하지 않았다.

타깃 분류(X, Y):

- 설명 변수 X: 측정 변수 27개에서 강종 표시 변수 하나(TypeOfSteel_A300)를 뺀 26개이다. 정답 표시 열 7개는 제외하였다.

- 타깃 변수 Y: fault_type이며, 정답 표시 열 중 값이 1인 열의 이름으로 만든 7개 유형의 문자열 변수이다.

- 타깃 분포 및 클래스 불균형 여부: 최대 클래스 Other_Faults 673건과 최소 클래스 Dirtiness 55건의 차이가 약 12.24배로 불균형이 있다.

데이터 누수 가능성: 정답 표시 열 7개는 값이 곧 정답이므로 X에서 모두 제외하였다. 표준화와 오버샘플링은 모두 Train 데이터 안에서만 학습하도록 파이프라인에 넣어 Validation과 Test 정보가 새어 들어가지 않게 하였다.

개인정보·민감정보 포함 여부: 포함하지 않는다. 강판 결함의 측정값만으로 이루어져 있어 별도의 보호 조치는 필요하지 않다.

3. 데이터 전처리

- 원천 데이터 수집 및 범위 확인: UCI 저장소에서 데이터를 불러와 입력 변수 27개와 정답 표시 열 7개를 합친 1941행 × 34열을 구성하였다.

- 품질 점검 및 정제: 결측 및 중복, 정답 표시 열의 합과 강종 변수 관계를 확인하였고, 제외하거나 수정한 행은 없다.

- 타깃 생성 및 데이터 분할: fault_type을 만들어 정수로 인코딩하고 Train / Validation / Test를 60 / 20 / 20으로 층화 분할하였다.

- 피처 생성·변환 및 최종 검증: 강종 변수를 하나로 합치고 로지스틱 회귀와 SMOTE에만 표준화를 적용하였으며 분할 건수와 유형별 비율을 확인하였다.

3-1. 전처리

중복 제거: 전체 행 기준 중복이 0건으로 제거한 행이 없다.

결측치 처리: 결측이 0건이므로 처리하지 않았다.

이상치 처리: 제거하거나 값을 바꾸지 않았다. 이상치 후보가 실제로 큰 결함일 가능성이 있고, 제거하면 오히려 유형을 구분하는 정보가 사라질 수도 있기 때문이다.

데이터 타입 변환: 입력 변수 27개는 모두 숫자형이어서 변환하지 않았다.

범주형 변수 처리: 강종 정보는 TypeOfSteel_A300과 TypeOfSteel_A400 두 열에 들어 있지만 한쪽이 1이면 다른 쪽은 반드시 0이라 같은 내용을 두 번 적은 것이다. 따라서 TypeOfSteel_A400 한 열만 사용하였으며 1은 A400 0은 A300을 뜻한다. 타깃(결함 유형)은 LabelEncoder로 정수 변환하여 학습에 사용하였다.

수치형 변수 스케일링: 로지스틱 회귀와 SMOTE를 쓰는 조합에서만 StandardScaler를 적용하였고, 파이프라인 안에서 Train 데이터로만 학습하였다. 트리 기반 모델은 변수 크기에 영향을 받지 않으므로 적용하지 않았다. 강종 변수는 0과 1이므로 표준화하지 않고 원래 값 그대로 사용하였다.

학습·검증·테스트 데이터 분할 기준: Train 60% / Validation 20% / Test 20%로 나누었으며 유형 비율을 유지하는 층화 분할을 사용하였다(random_state=42). 원본 데이터는 같은 결함 유형끼리 모여 정렬되어 있어 순서대로 자르면 일부 유형이 Train에서 빠질 수 있기 때문이다. 모든 모델이 같은 분할을 사용한다.

3-2. 타깃 준비

타깃 정의 및 생성 규칙: 결함 유형을 표시한 7개의 열은 값이 0 또는 1뿐이고 모든 행에서 값이 1인 열이 정확히 하나였다. 따라서 여러 유형이 동시에 붙는 다중 라벨이 아니라 7개 중 하나를 고르는 다중 클래스 문제이며 값이 1인 열의 이름을 fault_type으로 만들었다(원본에 없는 생성 변수).

분류 라벨 인코딩 또는 회귀 타깃 변환: LabelEncoder로 알파벳 순서에 따라 Bumps 0 / Dirtiness 1 / K_Scratch 2 / Other_Faults 3 / Pastry 4 / Stains 5 / Z_Scratch 6으로 변환하였다.

클래스 불균형 처리: Baseline에서는 적용하지 않았다. Train에만 Class Weight와 Random Under Sampling(RUS)과 SMOTE를 적용하여 비교하였다(6-1과 6-4 참조). Gradient Boosting은 class_weight 옵션이 없어 sample_weight로 같은 효과를 내었다.

타깃 분포 검증 결과: 세 구간의 유형별 비율이 전체와 같게 유지되었고, 유형별 건수의 합이 원래 건수와 일치한다. Dirtiness는 Validation과 Test에 각각 11건 Stains는 15건과 14건뿐이어서 이 유형의 성능 수치는 변동이 크게 나타난다.

| 유형 | Train | Validation | Test | 전체 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Other_Faults | 404 | 134 | 135 | 673 |
| Bumps | 241 | 80 | 81 | 402 |
| K_Scratch | 235 | 78 | 78 | 391 |
| Z_Scratch | 114 | 38 | 38 | 190 |
| Pastry | 94 | 32 | 32 | 158 |
| Stains | 43 | 15 | 14 | 72 |
| Dirtiness | 33 | 11 | 11 | 55 |
| 합계 | 1164 | 388 | 389 | 1941 |

3-3. 피처 엔지니어링

생성·변환한 피처: 최종 모델에는 강종 변수 통합(27개에서 26개) 외에 새로 만든 피처가 없다. 밝기 범위(최대 밝기 - 최소 밝기)와 두께 구간(40 / 41~70 / 71~100 / 101~300)을 파생 변수로 만들어 비교 실험은 하였으나 최종 입력에는 넣지 않았다. 원본에 LogOfAreas(log10(Pixels_Areas))와 같은 변환 변수가 이미 포함되어 있다.

제거한 피처 및 사유: TypeOfSteel_A300은 TypeOfSteel_A400과 같은 정보여서 제거하였다. 정답 표시 열 7개는 정답 자체여서 X에서 제외하였다. 상관이 매우 높은 변수 5개(Y_Maximum / X_Maximum / Sum_of_Luminosity / Square_Index / Outside_Global_Index)를 뺀 세트는 비교 실험에서만 사용하였다.

피처 선택 방법: 중복 변수 그룹(Y_Minimum과 Y_Maximum 상관 1.00 / X_Minimum과 X_Maximum 0.99 / Pixels_Areas와 Sum_of_Luminosity 0.98 등)을 근거로 유지와 제외 효과를 Validation Macro F1로 비교하였다. 결과는 아래 표와 같다.

| 입력 세트 | 입력 수 | Logistic Regression | Random Forest | Gradient Boosting |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ① 기본(강종 통합) | 26 | 0.7270 | 0.7915 | 0.7861 |
| ② 기본 + 로그 변환(LR만) | 26 | 0.7296 | - | - |
| ③ 중복 변수 제거 | 21 | 0.7218 | 0.7832 | 0.7862 |
| ④ 파생 변수 추가 | 28 | 0.7328 | 0.8081 | 0.7784 |
| ⑤ 중복 제거 + 파생 | 23 | 0.6828 | 0.7922 | 0.7806 |

피처 세트 비교 해석:

- 세트별 Validation Macro F1 차이는 대부분 0.01~0.02 안쪽이고, 어느 세트도 세 모델에서 함께 좋아지지 않았다. 파생 변수 추가는 Random Forest에서만 +0.0166으로 가장 크게 올랐고 Gradient Boosting에서는 -0.0077로 내려갔다.

- 중복 변수 제거와 파생 변수를 함께 쓴 세트(⑤)에서 로지스틱 회귀가 0.6828로 가장 크게 떨어졌다(-0.0442).

- 로그 변환은 로지스틱 회귀에서 +0.0026으로 변화가 미미하였다.

- Validation 한 번의 결과이고 일관된 개선이 없어 이후 실험의 입력은 ①의 26개로 고정하였다.

최종 입력 피처 목록: 측정 변수 26개이며 2-1 테이블 정의서의 앞 27개 행에서 TypeOfSteel_A300을 뺀 것과 같다.

데이터 누수 방지 확인: 정답 표시 열 7개를 X에서 제외하였고 표준화와 오버샘플링은 Train 데이터 안에서만 학습하였다. Test는 최종 모델을 정한 뒤 한 번만 사용하였다.

4. EDA

분포 분석: 유형 분포는 Other_Faults(기타 결함) 673건(34.67%), Bumps(요철) 402건(20.71%), K_Scratch(K 형태의 긁힘) 391건(20.14%), Z_Scratch(Z 형태의 긁힘) 190건(9.79%), Pastry 158건(8.14%), Stains(얼룩) 72건(3.71%), Dirtiness(오염) 55건(2.83%)이다. 왜도가 매우 큰 변수는 Y_Perimeter(39.3) X_Perimeter(21.5) Pixels_Areas(14.1)이며 오른쪽으로 길게 늘어진 분포이다.

변수 간 관계: TypeOfSteel_A300과 TypeOfSteel_A400은 서로 정반대 값을 가진다 (한쪽이 1이면 다른 쪽은 항상 0). Y_Minimum과 Y_Maximum은 상관 1.0이고, X_Minimum과 X_Maximum은 0.988이며 Pixels_Areas와 Sum_of_Luminosity는 0.979이다. LogOfAreas는 log10(Pixels_Areas)과 일치하여 원본 변수와 정보가 겹친다.

시간에 따른 변화: 데이터에 시점 정보가 없어 분석하지 못했다. 데이터가 결함 유형별로 정렬되어 있어 행 순서에는 의미가 없다.

그룹별 차이: 강종(강판의 재질 등급)에 따라 결함 유형 구성이 크게 다르다. A300 강판에서는 Bumps(요철) 35.9%와 Z_Scratch가 22.1%로 많고, A400 강판에서는 K_Scratch 33.5%와 Other_Faults(기타 결함)이 35.0%로 많다. K_Scratch와 Stains(얼룩)는 거의 A400에서만 발생하고, Z_Scratch는 주로 A300에서 나타난다.

타깃과의 관계: 결함 면적(Pixels_Areas)의 중앙값은 K_Scratch가 6,281로 가장 크고, Stains(얼룩)가 16.5로 매우 작다. 반면 Dirtiness(오염) 145, Other_Faults(기타 결함) 146, Z_Scratch 146은 비슷해 면적만으로는 구분하기 어렵다. ANOVA F값으로 변수별 유형 구분력을 비교한 결과 크기 관련 변수(Log_X_Index(X축 크기 로그 지표), LogOfAreas(면적 로그 변환값))가 가장 높았고, 위치 좌표(Y_Minimum(결함 Y축 최소 위치), Y_Maximum(결함 Y축 최대 위치))와 Y_Perimeter(Y축 방향 둘레)는 낮았다. F값은 변수를 하나씩 따로 본 지표이므로 변수 제외 근거로는 쓰지 않는다.

핵심 인사이트:

- 강종이 결함 유형 구성을 크게 가르므로 TypeOfSteel 변수는 유형 구분에 유용한 단서이다.

- 결함 면적이 K_Scratch와 Stains(얼룩)를 구분하는 강한 단서이지만 나머지 유형은 면적만으로 구분하기 어렵다.

- 클래스 불균형(약 12.24배)과 상관이 매우 높은 중복 변수 쌍이 있어 평가 지표 선택과 변수 처리 방식 비교가 필요하다.

[결함 유형별 건수 및 비율]

5. 모델링

실험 환경: Python 3.14.4 / pandas / numpy / scikit-learn / imbalanced-learn / matplotlib 기반의 Jupyter Notebook 환경이다.

데이터 분할 및 검증 전략: Train 60% / Validation 20% / Test 20%의 층화 분할 한 번으로 모델과 불균형 처리 방법을 비교하였다. 이후에는 Train과 Validation을 합친 1552건에 5-fold 층화 교차검증을 적용하여 우연의 영향을 줄이고 튜닝까지 진행하였다. Test 389건은 최종 모델을 정한 뒤 한 번만 사용하였다.

공통 전처리와 재현성 관리 방법: 분할과 교차검증과 모델 학습에 모두 random_state=42를 지정하였다. 표준화와 오버샘플링은 파이프라인 안에서 학습 데이터로만 학습한다. Baseline은 불균형 처리와 튜닝 없이 기본 설정으로 학습하여 이후 실험과 비교할 기준선으로 삼았다.

5-1. 모델(1)

모델명: Logistic Regression

선정 이유: 선형 모델이라 가장 단순한 기준선이 되며 학습이 빠르고 해석이 쉽다.

주요 하이퍼파라미터: StandardScaler와 LogisticRegression을 파이프라인으로 연결하였다. 규제=L2 / C=1.0 / solver=lbfgs / max_iter=3000 / random_state=42

학습 방법 및 학습 결과: 불균형 처리 없는 기본 설정(Baseline)으로 학습하였다. Validation Macro F1 0.7270이고 5-fold CV Macro F1 0.7150(표준편차 0.0271), Accuracy 0.7055이다. 학습 시간은 폴드당 0.04초이다.

5-2. 모델(2)

모델명: Decision Tree

선정 이유: 분류 규칙이 눈에 보이는 단일 트리 모델이며 표준화가 필요 없다.

주요 하이퍼파라미터: criterion=gini / max_depth=제한 없음 / min_samples_split=2 / min_samples_leaf=1 / max_features=전체 변수 / random_state=42

학습 방법 및 학습 결과: 불균형 처리 없는 기본 설정(Baseline)으로 학습하였다. Validation Macro F1 0.7261이고 5-fold CV Macro F1 0.7194(표준편차 0.0374), Accuracy 0.7184이다. 학습 시간은 폴드당 0.01초로 4개 모델 중 가장 짧다.

5-3. 모델(3)

모델명: Random Forest

선정 이유: 여러 트리를 합쳐 단일 트리보다 안정적인 성능을 기대할 수 있는 배깅 계열 앙상블이다.

주요 하이퍼파라미터: n_estimators=300 / criterion=gini / max_depth=제한 없음 / min_samples_split=2 / min_samples_leaf=1 / max_features=sqrt / bootstrap=True / random_state=42

학습 방법 및 학습 결과: 불균형 처리 없는 기본 설정(Baseline)으로 학습하였다. Validation Macro F1 0.7915이고 5-fold CV Macro F1 0.7852(표준편차 0.0236), Accuracy 0.7655이다. 학습 시간은 폴드당 0.27초이다.

5-4. 모델(4)

모델명: Gradient Boosting

선정 이유: 트리를 순차적으로 더하며 오차를 줄이는 부스팅 계열 앙상블이다.

주요 하이퍼파라미터: n_estimators=100 / learning_rate=0.1 / max_depth=3 / subsample=1.0 / loss=log_loss / min_samples_split=2 / min_samples_leaf=1 / random_state=42

학습 방법 및 학습 결과: 불균형 처리 없는 기본 설정(Baseline)으로 학습하였다. Validation Macro F1 0.7861이고 5-fold CV Macro F1 0.8009(표준편차 0.0136), Accuracy 0.7874이다. 학습 시간은 폴드당 2.33초로 4개 모델 중 가장 길다.

6. 모델 평가 및 개선

평가 데이터: 모델과 불균형 처리 방법은 먼저 Validation 388건으로 비교했고, 이어서 Train과 Validation을 합친 1552건으로 5-fold CV와 튜닝을 진행했다. Test 389건은 최종 모델의 일반화 확인에만 사용한다.

평가 절차: 먼저 Train 1164건으로 학습하여 Validation의 Macro F1과 Accuracy와 유형별 Recall을 계산했다. 이어서 Train과 Validation을 합친 데이터를 5등분하여 폴드마다 샘플링을 포함해 새로 학습하고, 검증 폴드만 평가한 뒤 5번의 평균과 표준편차를 구했다. 조합은 4개 모델과 4가지 처리 방법(Baseline / ClassWeight / RUS / SMOTE)으로 총 16개이다.

공정한 비교 여부: 모든 조합에서 같은 분할과 같은 지표와 같은 random_state를 사용한다. 샘플링은 학습 데이터에만 적용했고, 로지스틱 회귀와 SMOTE 조합에만 표준화를 적용하였다.

6-1. 모델별 성능 지표 비교

| 모델 | 주요 하이퍼파라미터 | Val Macro F1 | CV Macro F1(표준편차) | CV Accuracy | 학습 시간(폴드당) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Logistic Regression | 표준화 + max_iter 3000 | 0.7270 | 0.7150(0.0271) | 0.7055 | 0.04초 |
| Decision Tree | 기본값 | 0.7261 | 0.7194(0.0374) | 0.7184 | 0.01초 |
| Random Forest | n_estimators 300 | 0.7915 | 0.7852(0.0236) | 0.7655 | 0.27초 |
| Gradient Boosting | 기본값 | 0.7861 | 0.8009(0.0136) | 0.7874 | 2.33초 |

사용 지표: Macro F1(주지표) / Accuracy / 유형별 Recall / Confusion Matrix

Baseline 해석:

- 트리 앙상블(Random Forest, Gradient Boosting)이 CV Macro F1 0.785~0.801로 단일 모델(Logistic Regression, Decision Tree)의 0.715~0.719보다 약 0.07~0.09 높았다.

- Validation에서는 Random Forest가, CV에서는 Gradient Boosting가 가장 높았다. 두 모델의 차이는 0.005~0.016으로 폴드 간 표준편차 안쪽이어서 우열이 분명하지 않다.

- Gradient Boosting은 폴드 간 표준편차가 0.0136으로 가장 작아 가장 안정적이었고, Decision Tree는 0.0374로 가장 불안정하였다.

불균형 처리 방법별 비교(Validation): 4개 모델에 Class Weight, RUS, SMOTE(강종을 범주형으로 다루는 SMOTENC)를 적용한 Validation Macro F1이다. Train 1164건 기준으로 RUS는 유형당 33건씩 231건으로 줄이고, SMOTE는 유형당 404건씩 2828건으로 늘린다.

| 모델 | Baseline | ClassWeight | RUS | SMOTE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Logistic Regression | 0.7270 | 0.6673 | 0.6131 | 0.6714 |
| Decision Tree | 0.7261 | 0.6930 | 0.5197 | 0.6819 |
| Random Forest | 0.7915 | 0.8195 | 0.6349 | 0.8097 |
| Gradient Boosting | 0.7861 | 0.8037 | 0.6583 | 0.7990 |

[모델과 불균형 처리 방법별 Validation Macro F1]

- Validation 1위 조합인 Random Forest + ClassWeight(0.8195)를 Train 1164건으로 학습해 Test에서 평가하면 Macro F1 0.7838 / Accuracy 0.7532로 같은 모델의 Baseline(0.7962 / 0.7892)보다 낮았다. Validation에서의 개선이 Test에서 재현되지 않았다.

- Validation에서는 Random Forest + ClassWeight가 0.8195로 가장 높았고, Random Forest + SMOTE(0.8097)와 Gradient Boosting + ClassWeight(0.8037)가 뒤를 이었다.

- RUS는 4개 모델 모두에서 Baseline보다 0.11~0.21 낮았다. 유형당 33건까지 줄이면 학습 데이터가 231건으로 줄어 큰 유형의 정보를 너무 많이 잃는 것으로 보인다.

- 로지스틱 회귀와 Decision Tree는 어떤 방법을 써도 Baseline보다 낮았고 Random Forest와 Gradient Boosting만 ClassWeight와 SMOTE에서 +0.013~+0.028 올랐다.

소수 유형 재현율(Validation): 4개 모델 평균 Recall이다. Dirtiness(오염)는 Baseline 0.500에서 RUS 0.773 ClassWeight 0.682 SMOTE 0.591로 모든 방법에서 올랐고, Pastry는 SMOTE 0.742 ClassWeight 0.688로 올랐으나 RUS는 0.492로 오히려 내려갔다. Stains(얼룩)는 Baseline에서도 0.967로 이미 높았다. 즉, 전체 Macro F1이 오르지 않는 방법에서도 소수 유형은 더 찾아내는 경우가 있다.

5-fold 교차검증 비교: 같은 16개 조합을 Train과 Validation 1552건에서 다시 평가한 CV Macro F1이다.

| 모델 | Baseline | ClassWeight | RUS | SMOTE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Logistic Regression | 0.7150 | 0.6641 | 0.6133 | 0.6783 |
| Decision Tree | 0.7194 | 0.7042 | 0.5499 | 0.6856 |
| Random Forest | 0.7852 | 0.7917 | 0.6643 | 0.7926 |
| Gradient Boosting | 0.8009 | 0.8044 | 0.6679 | 0.7980 |
| Baseline 대비 변화량 | ClassWeight | RUS | SMOTE | 폴드 간 표준편차 범위 |
| Logistic Regression | -0.0509 | -0.1016 | -0.0366 | 0.017~0.031 |
| Decision Tree | -0.0152 | -0.1695 | -0.0338 | 0.022~0.055 |
| Random Forest | +0.0065 | -0.1209 | +0.0075 | 0.017~0.029 |
| Gradient Boosting | +0.0035 | -0.1330 | -0.0029 | 0.010~0.025 |

[5-fold CV Macro F1(Train + Validation)]

- CV에서는 Gradient Boosting + ClassWeight가 0.8044로 가장 높았다. 처음 Validation 비교에서 1위였던 Random Forest + ClassWeight는 CV에서 0.7917로 내려가 Gradient Boosting보다 낮았다. Validation 한 번의 평가에서는 Random Forest + ClassWeight가 1위였으나, 5번 평가한 CV에서는 순위가 바뀌었다. 따라서 Validation 1위는 평가 데이터가 작아서 생긴 우연일 가능성이 있다.

- 처리 후 Macro F1이 오른 폭(+0.0035~+0.0075)은 폴드 간 표준편차(0.01~0.02)보다 작다. 따라서 불균형 처리가 Macro F1을 확실히 올렸다고 말하기는 어렵다.

- RUS는 CV에서도 4개 모델 모두 0.10 이상 크게 떨어졌고, LR과 DT는 어떤 처리에서도 Baseline이 가장 높았다. 앞선 Validation 비교 결과와 같은 방향이다.

성능과 소수 유형 재현율의 Trade-off: 5-fold CV에서 Dirtiness와 Pastry의 Recall을 함께 비교하였다.

| 모델 / 방법 | CV Macro F1 | Dirtiness Recall | Pastry Recall |
| --- | --- | --- | --- |
| RF Baseline | 0.7852 | 0.8182 | 0.5000 |
| RF ClassWeight | 0.7917 | 0.8182 | 0.7460 |
| RF RUS | 0.6643 | 0.8409 | 0.7698 |
| RF SMOTE | 0.7926 | 0.8409 | 0.6905 |
| GB Baseline | 0.8009 | 0.7727 | 0.5476 |
| GB ClassWeight | 0.8044 | 0.7955 | 0.6905 |
| GB RUS | 0.6679 | 0.8182 | 0.6984 |
| GB SMOTE | 0.7980 | 0.8182 | 0.7222 |

[Trade-off(전체 성능 대 Dirtiness 재현율)]

- Pastry는 Baseline에서 Recall이 0.50~0.55로 낮았으나, ClassWeight와 SMOTE에서 0.69~0.75로 0.14~0.25 올랐다. 소수 유형을 찾는 능력은 처리 후 분명히 좋아졌다.

- RUS는 Recall이 가장 높은 쪽에 있지만 Macro F1이 0.66 안팎으로 크게 낮다. 소수 유형을 더 찾는 대신 다른 유형을 많이 틀리는 것이어서 선택하기 어렵다.

- Gradient Boosting + ClassWeight와 SMOTE는 Macro F1을 Baseline과 같은 수준으로 지키면서 Pastry Recall을 0.55에서 0.69~0.72로 올려 균형이 좋은 편이었다.

6-2. 선택된 모델 상세 평가

최종 선택 모델: Gradient Boosting + Class Weight(learning_rate 0.05 / n_estimators 200). 입력 26개를 사용하고, Train과 Validation 1552건 전체로 다시 학습했다.

선택 근거: 16개 조합 중 CV Macro F1이 가장 높은 조합(Gradient Boosting + ClassWeight 0.8044)을 골라 learning_rate와 n_estimators를 바꾸어 다시 CV로 비교했다. 결과는 아래 표와 같으며 learning_rate 0.05와 n_estimators 200 설정이 CV Macro F1 0.8054(표준편차 0.0095)로 가장 높았다. 폴드 간 표준편차도 4가지 설정 중 가장 작아 안정성도 좋았다.

| learning_rate | n_estimators | CV Macro F1 | 표준편차 | Dirtiness Recall | Pastry Recall |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.05 | 200 | 0.8054 | 0.0095 | 0.8182 | 0.7063 |
| 0.1 | 100(기본값) | 0.8044 | 0.0097 | 0.7955 | 0.6905 |
| 0.1 | 200 | 0.8016 | 0.0115 | 0.7955 | 0.6349 |
| 0.05 | 100 | 0.7956 | 0.0170 | 0.8182 | 0.7619 |

Test 평가 결과: 튜닝으로 정한 최종 모델과 같은 모델의 Baseline을 Train과 Validation 1552건으로 다시 학습하여 Test 389건에서 한 번만 평가했다.

| 구분 | Test Macro F1 | Test Accuracy |
| --- | --- | --- |
| Baseline(Gradient Boosting 기본 설정) | 0.8059 | 0.7918 |
| 최종(Gradient Boosting + ClassWeight + 튜닝) | 0.8016 | 0.7635 |

| 유형(Test 건수) | Precision | Recall | F1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Bumps (81) | 0.675 | 0.691 | 0.683 |
| Dirtiness (11) | 0.909 | 0.909 | 0.909 |
| K_Scratch (78) | 0.973 | 0.910 | 0.940 |
| Other_Faults (135) | 0.722 | 0.674 | 0.697 |
| Pastry (32) | 0.489 | 0.688 | 0.571 |
| Stains (14) | 0.923 | 0.857 | 0.889 |
| Z_Scratch (38) | 0.921 | 0.921 | 0.921 |
| Macro 평균 | 0.802 | 0.807 | 0.802 |

혼동행렬 또는 잔차 분석 결과: Test 기준 Confusion Matrix는 아래 그림과 같다.

[최종 모델 Test 혼동행렬(행은 실제 유형 열은 예측 유형)]

- K_Scratch(71/78) / Z_Scratch(35/38) / Dirtiness(10/11) / Stains(12/14)는 대부분 맞게 분류되었다.

- 가장 많이 혼동되는 쌍은 Bumps(요철)와 Other_Faults(기타 결함)이다. Other_Faults를 Bumps로 23건 Bumps를 Other_Faults로 17건 잘못 예측하였다.

- Other_Faults(기타 결함) 135건 중 Pastry로 잘못 예측한 것이 16건이다. 소수 유형의 Recall을 올린 대가로 가장 큰 유형(Other_Faults)의 Recall이 0.674로 낮아졌다고 볼 수 있다.

임계값 조정 결과: 다중 클래스 분류로 확률 임계값 조정은 실시하지 않았다.

피처 중요도 또는 설명 가능성 분석: 최종 모델의 변수 중요도 상위 10개는 아래 그림과 같다. Length_of_Conveyer(컨베이어 길이)가 0.147로 가장 높았고 Pixels_Areas(0.092) / Log_X_Index(0.080) / LogOfAreas(0.076) / Outside_X_Index(0.064)가 뒤를 이었다. 크기와 면적 관련 변수가 상위에 많아 EDA에서 본 결함 면적 중심의 유형 구분과 일치한다. 강종(TypeOfSteel_A400 0.060)과 두께(Steel_Plate_Thickness 0.058)도 상위 10개에 들었다. Length_of_Conveyer(컨베이어 길이)는 결함 자체의 특성이라기보다 측정 환경과 관련된 변수여서 이 변수가 다른 데이터에서도 같은 단서가 될지는 이번 실험으로 확인하지 못하였다.

[최종 모델 변수 중요도 상위 10개]

6-3. 예측 오차 사례 분석

개별 사례 단위 분석은 진행하지 않았다. 아래 표는 Test의 최종 모델 Confusion Matrix에서 확인한 유형 단위 오분류 패턴이다.

| 사례 ID | 실제값 | 예측값 | 오차 유형 | 원인 추정 | 개선 방향 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | Other_Faults(135건) | Bumps | 유형 간 혼동(23건) | Other_Faults가 여러 결함을 포함한 범주여서 특성이 겹칠 가능성(추정) | 오분류 개별 사례의 변수 값을 비교하여 구분 변수 탐색 |
| E2 | Bumps(81건) | Other_Faults | 유형 간 혼동(17건) | E1과 같은 원인으로 추정 | E1과 함께 분석 |
| E3 | Other_Faults(135건) | Pastry | 유형 간 혼동(16건) | ClassWeight가 소수 유형 쪽 예측을 늘린 영향으로 추정 | 가중치를 약하게 주거나 확률 임계값 조정 검토 |
| E4 | Pastry(32건) | Other_Faults | 유형 간 혼동(8건) | 학습 표본이 적고 특성이 겹칠 가능성(추정) | Pastry 구분 변수 탐색 / 표본 수 한계 명시 |

6-4. 개선 과정 및 최종 모델 선정

시도한 개선 사항:

- 입력 변수 처리: 강종 변수 통합(26개) / 중복 변수 제거 / 파생 변수 추가 / 로그 변환을 비교하였고 일관된 개선이 없어 26개 기본 세트를 사용했다.

- 불균형 처리: Class Weight / RUS / SMOTE(SMOTENC)를 4개 모델에 적용해 Validation과 5-fold CV로 비교를 진행했다.

- 하이퍼파라미터 튜닝: CV 1위 조합(Gradient Boosting + ClassWeight)의 learning_rate와 n_estimators 4가지 조합을 비교했다.

개선 전후 성능 비교: Gradient Boosting 기준으로 단계별 성능은 아래와 같다.

| 단계 | CV Macro F1 | Dirtiness Recall(CV) | Pastry Recall(CV) | Test Macro F1 | Test Accuracy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Baseline(기본 설정) | 0.8009 | 0.7727 | 0.5476 | 0.8059 | 0.7918 |
| + ClassWeight | 0.8044 | 0.7955 | 0.6905 | - | - |
| + 튜닝(최종) | 0.8054 | 0.8182 | 0.7063 | 0.8016 | 0.7635 |

- CV 기준으로는 Macro F1이 0.8009에서 0.8054로 +0.0045 올랐고, Dirtiness Recall은 +0.0455, Pastry Recall은 +0.1587 올랐다. 그러나 Macro F1의 상승 폭은 폴드 간 표준편차(0.0095~0.0136)보다 작다.

- Test에서는 Macro F1이 0.8059에서 0.8016으로 -0.0043, Accuracy는 0.7918에서 0.7635로 -0.0283 내려갔다. 즉, Test에서는 개선이 재현되지 않았다.

- Test Macro F1의 차이 0.004는 Test 389건(Dirtiness 11건)에서 한두 건의 예측 차이로도 생기는 크기여서 Baseline이 더 낫다고 단정하기도 어렵다. 다만 Accuracy가 내려간 것은 ClassWeight가 소수 유형을 더 예측하는 대신 큰 유형(Other_Faults와 Bumps)의 오분류를 늘린 trade-off와 일치한다.

최종 모델 및 배포 기준: 사전에 정한 절차(CV 1위 조합을 튜닝하여 최종 선정)에 따라 Gradient Boosting + ClassWeight(learning_rate 0.05 / n_estimators 200)를 최종 모델로 선택했다. 전체 정확도보다 소수 유형(Dirtiness, Pastry)을 놓치지 않는 것이 중요한 경우에 적합하다. 전체 Accuracy가 가장 중요하다면 처리를 하지 않은 Gradient Boosting Baseline도 Test 기준으로 대등한 대안이다. 별도의 배포 기준 수치는 정하지 않았다.

잔여 한계와 향후 개선 과제: 소수 유형(Dirtiness, Stains)은 Test에 11건과 14건뿐이어서 성능 수치의 불확실성이 크다. 처리 방법 간 차이가 대부분 폴드 간 표준편차 안쪽이어서 우열을 단정하기 어렵고, Validation의 1위가 CV에서 뒤집힌 점도 같은 이유이다. Bumps와 Other_Faults 간 혼동(Test에서 40건)과 Pastry의 낮은 Precision(0.489)이 주요 개선 과제이다.

7. 활용방안

활용 목적: 검사 담당자(작업자)가 결함 유형 후보를 검토하는 보조 도구

주요 사용자: 결함 검사 담당자(작업자)

활용 시나리오: 결함의 측정값을 입력하면 모델이 결함 유형 후보를 제시하고, 검사 담당자가 이를 참고하여 최종 유형을 판단한다.

기대 효과 및 유의사항: 유형 판단을 보조하는 용도이며 최종 판단은 담당자가 한다. 정상 제품 데이터가 없어 정상과 불량을 판별하는 데에는 쓸 수 없다. Test 기준 Macro F1은 0.80 수준이며 Bumps(요철), Other_Faults(기타 결함), Pastry 사이의 혼동이 많으므로 이 유형들의 후보는 특히 주의하여 확인해야 한다.

7-1. 운영 및 서빙

서빙 방식: [배치 / 실시간 API / 스트리밍 / 기타]

입력 데이터 흐름: [내용]

예측 결과 전달 방식: [내용]

운영 담당자 및 장애 대응 절차: [내용]

모델 버전 관리 및 재학습 주기: [내용]

7-2. BI / 리포트 연계 (선택사항)

연계할 BI 도구 또는 리포트: [내용]

제공할 핵심 지표와 필터: [내용]

사용자 및 의사결정 활용 방식: [내용]

해당 없음인 경우: [해당 없음]

7-3. 모니터링 / 모델 리스크 관리

데이터 품질 모니터링: [내용]

데이터 드리프트 및 개념 드리프트 모니터링: [내용]

모델 성능 저하 감지 기준: [내용]

공정성·편향·설명 가능성 점검: [내용]

개인정보·보안·접근 권한 관리: [내용]

롤백 및 재학습 기준: [내용]