[모델링 프로젝트 보고서]

# 0. 표지

프로젝트 명: 강판 표면 결함 유형 분류 모델링

작성자: 강민정

작성일: 2026년 10월 15일

버전: v1.0 (최종 모델: LightGBM + Extra Trees 소프트 보팅 앙상블, 클래스별 확률 보정 적용)

# 1. 목적 및 개요

최종 목적: 강판 표면 결함의 위치·크기·형상·밝기와 강판 정보로 구성된 27개 설명 변수를 사용해, 이미 발견된 결함의 유형을 자동으로 분류하는 모델을 만든다. 이와 함께 현재 변수만으로 7개 유형을 충분히 구분할 수 있는지, 특정 유형을 구분하려면 추가 측정이 필요한지 판단한다.

예측 또는 분류 대상: 결함으로 확인된 강판 1건의 결함 유형 7가지(Pastry, Z_Scratch, K_Scatch(K_Scratch), Stains, Dirtiness, Bumps, Other_Faults) 중 하나를 분류하는 다중 클래스 분류 문제다. 정상 제품은 데이터에 포함되지 않으므로 정상·불량 판별은 대상이 아니다.

기대 효과:

- 검사원의 결함 유형 판별을 보조해 판정 시간을 줄이고 판정 기준의 일관성을 높인다.

- 결함 유형에 맞는 공정을 우선 점검하도록 도와 불필요한 점검을 줄이고 원인 대응을 빠르게 한다.

- 구분이 어려운 유형과 그 원인을 밝혀, 추가로 측정해야 할 항목 등 검사 체계 개선 방향을 제시한다.

결과 요약:

- 최종 모델(LightGBM + Extra Trees 앙상블, 확률 보정)의 테스트 Macro F1은 0.835(부트스트랩 95% 신뢰구간 0.786~0.876), 정확도는 0.820이다. 10회 반복 분할 평균은 0.829 ± 0.018로, 기대 성능은 약 0.83 수준이다.

- K_Scatch(F1 0.974), Z_Scratch(0.944), Stains(0.929)는 현재 변수로 충분히 구분된다. Bumps(0.723), Pastry(0.716), Other_Faults(0.776)는 서로 혼동이 많아 추가 측정이 필요하다.

- 분류에 가장 크게 기여한 변수는 결함 형태가 아니라 컨베이어 길이·강종·강판 두께였다.

## 1-1. 추진 배경

추진 배경: 강판은 자동차 차체, 가전 외장재, 선박, 건축 자재 등에 쓰이는 기초 소재로, 외관이 중요한 제품에서는 작은 긁힘이나 얼룩도 불량 판정으로 이어진다. 강판은 압연·이송 과정에서 롤과 설비에 접촉하고 냉각수, 윤활유, 이물질에 노출되면서 다양한 표면 결함이 생긴다. 철강업계는 카메라와 영상 처리 기술을 쓰는 자동 표면 검사 시스템을 도입해 결함 검출을 자동화하고 있으며, 검출된 결함의 정보를 품질 관리에 활용하려는 요구도 커지고 있다.

기존 방식의 한계:

- 자동 검사 시스템이 결함을 검출하더라도, 그 결함이 어떤 유형인지 최종 판별은 검사원의 경험에 의존하는 경우가 많다.

- 검사원마다 판정 기준이 달라 같은 결함도 다른 유형으로 분류될 수 있고, 피로도나 숙련도에 따라 판정 품질이 달라진다.

- 결함의 위치·크기·형상·밝기 같은 수치 정보가 측정되고 있어도, 이 값들이 유형 판별에 얼마나 유효한지 체계적으로 검증되지 않았다.

개선이 필요한 이유: 결함 유형에 따라 의심되는 원인과 점검할 공정이 다르기 때문에, 유형 판별이 늦거나 틀리면 후속 조치 전체가 영향을 받는다. 유형을 잘못 분류하면 관련 없는 공정을 점검하느라 시간과 비용이 들고, 실제 원인이 된 공정은 방치되어 같은 결함이 반복될 수 있다. 판정 결과가 일관되지 않으면 유형별 결함 통계도 신뢰하기 어려워, 공정 개선이나 제품 등급 조정 같은 의사결정의 근거가 약해진다. 측정된 수치 변수로 결함 유형을 분류하고 그 한계를 확인하면, 판정을 보조하는 동시에 추가 측정이 필요한 부분까지 파악할 수 있다.

## 1-2. 문제 정의

문제 정의: 이미 결함으로 확인된 강판의 27개 설명 변수(결함의 위치·크기·형상·밝기와 강판 정보)를 사용해, 해당 결함을 7가지 유형 중 하나로 정확하게 분류한다.

문제 유형: 분류 (7개 클래스 다중 클래스 분류)

분석 단위: 강판 표면에서 검출된 결함 1건

성공 기준 및 주요 평가 지표:

- 주요 지표: Macro F1-score. 결함 유형 분포가 불균형하므로, 소수 유형(Dirtiness, Stains 등)의 성능도 똑같이 반영하는 Macro F1을 기준으로 삼는다.

- 보조 지표: 전체 정확도(Accuracy), 균형 정확도(Balanced Accuracy), 유형별 정밀도·재현율, 혼동행렬

- 평가 방식: 전체 데이터를 개발 80% / 테스트 20%로 층화 분할한다. 모델 선택과 튜닝은 개발 데이터의 층화 5-겹 교차검증으로 하고, 테스트 데이터는 마지막에 1회만 평가한다. 추가로 중첩 교차검증과 10회 반복 분할로 성능의 안정성을 확인한다.

- 성공 기준:

  - Macro F1과 정확도가 무작위 분류 수준(약 14%)과 다수 클래스만 예측하는 기준 모델보다 확실히 높을 것 (목표: Macro F1 ≥ 0.70)

  - 7개 유형 각각의 재현율을 제시하고, 기준치(0.60) 미만인 유형은 혼동행렬로 어떤 유형과 혼동되는지 원인을 설명할 것

  - 변수 중요도로 주요 변수의 기여도를 제시하고, "현재 27개 설명 변수로 충분하다" 또는 "특정 유형 구분을 위해 추가 측정이 필요하다"는 결론을 내릴 것

성공 기준 달성 여부:

| 기준 | 결과 | 판정 |
| --- | --- | --- |
| Macro F1 ≥ 0.70, 기준 모델 대비 우위 | 테스트 Macro F1 0.835 / 정확도 0.820 (다수 클래스 기준 모델: Macro F1 0.074, 정확도 0.347) | 달성 |
| 유형별 재현율 ≥ 0.60 | 최저 Bumps 0.691, 나머지 0.756~0.974 | 달성 |
| 변수 기여도 및 변수 충분성 결론 | K_Scatch·Z_Scratch·Stains는 충분, Bumps·Other_Faults·Pastry는 추가 측정 필요 (6-2 참조) | 달성 |

※ 다수 클래스 기준 모델은 테스트 데이터 389건을 모두 Other_Faults(135건)로 예측했을 때의 값으로, 테스트 클래스 분포에서 계산했다.

# 2. 데이터 구조 파악

데이터 구성: Steel Plates Faults 데이터셋 1개 파일(CSV)로, 1,941행 × 34열이다. 한 행은 강판 표면에서 검출된 결함 1건이다.

- 설명 변수 27개: 결함의 위치·크기·둘레(7개), 밝기(3개), 강판 속성(강종 2개, 두께, 컨베이어 길이), 형태 지표(8개), 변환 변수(4개), Outside_Global_Index(1개). 강종 2열을 1열로 합치면 모델 입력은 26개가 된다(3-1 참조).

- 목표 변수 7개 열: Pastry, Z_Scratch, K_Scatch, Stains, Dirtiness, Bumps, Other_Faults (0/1 원-핫 형태). K_Scatch는 원본 열 이름의 철자를 그대로 사용한다.

- 결함 유형 분포:

| 유형 | 건수 | 비율 |
| --- | --- | --- |
| Other_Faults | 673 | 34.7% |
| Bumps | 402 | 20.7% |
| K_Scatch | 391 | 20.1% |
| Z_Scratch | 190 | 9.8% |
| Pastry | 158 | 8.1% |
| Stains | 72 | 3.7% |
| Dirtiness | 55 | 2.8% |
| 합계 | 1,941 | 100.0% |

가장 많은 Other_Faults가 가장 적은 Dirtiness의 약 12배로, 클래스 불균형이 뚜렷하다.

데이터 출처: 이탈리아 Semeion 연구센터가 제공하고 UCI Machine Learning Repository에 공개한 데이터다(archive.ics.uci.edu/dataset/198). 결함 이미지가 아니라 이미지에서 추출한 수치형 특성으로 구성되어 있으며, 수집 시점과 공정 정보는 포함되어 있지 않다.

데이터 품질:

- 결측치: 0건

- 완전 중복 행: 0건 (목표 변수를 제외한 설명 변수 기준으로도 0건)

- 목표 변수: 7개 열이 모두 0/1이고 행별 합이 1,941행 모두 1로, 결함마다 유형이 정확히 하나씩 표시되어 있음 (코드에서 조건 위반 시 오류를 내도록 검증)

- 강종: TypeOfSteel_A300과 TypeOfSteel_A400의 합이 모든 행에서 1로, 두 열이 하나의 이진 정보를 나타냄

- 논리 오류: X_Minimum > X_Maximum, Y_Minimum > Y_Maximum, 최소 밝기 > 최대 밝기, 면적 0 이하인 행 모두 0건

- 음수 값: Orientation_Index(778건)와 Luminosity_Index(1,714건)에 음수가 있으나, 두 지표는 정의상 -1~1 범위를 가지므로 오류가 아님

- 자료형: 모두 숫자형(int64, float64)으로 읽혀 형 변환 오류 없음. 숫자로 저장된 범주형 변수(목표 변수, 강종, Outside_Global_Index)는 3-1에서 다룸

- 유의 사항: 클래스 불균형, 변수 간 단위·범위 차이(Y 좌표는 최대 약 1,300만, 형태 지표는 0~1), 파생·변환 변수로 인한 높은 상관

접근 권한: UCI 저장소에 공개된 데이터로 별도 승인 없이 내려받아 사용할 수 있다. UCI는 이 데이터를 CC BY 4.0 라이선스로 표기하고 있어, 보고서와 결과물에 출처를 밝히면 분석·가공·공유가 가능하다. 개인정보나 기업 기밀 정보는 포함되어 있지 않아 별도의 보안 조건은 없다.

분석 범위:

- 분석 대상: 결함으로 확인된 강판 1,941건 전체와 27개 설명 변수, 7개 결함 유형

- 제외 범위:

  - 정상 강판은 데이터에 없으므로 정상·불량 판별은 다루지 않음

  - 시점 정보가 없어 시계열 분석이나 기간별 추세 분석은 하지 않음

  - 결함 이미지가 없어 이미지 기반 분류는 하지 않음

  - 강판 ID와 공정 정보가 없어 결함의 실제 발생 원인이나 공정 단계는 직접 분석하지 않음

## 2-1. 데이터 개요

데이터 출처 및 수집 방법: Semeion 연구센터가 강판 표면 검사에서 검출한 결함 영역의 위치·크기·밝기·형상 특성을 수치로 추출해 정리한 데이터로, UCI 저장소에서 CSV(steel_plates_faults.csv)로 내려받아 사용했다.

전체 행 수: 1,941행 (34열). 열 병합 후 27열 = 모델 입력 26개 + 타깃 1개

분석 기간: 해당 없음. 데이터에 수집 시점 정보가 없어 기간을 특정할 수 없다.

데이터 갱신 주기: 해당 없음. 1회 공개된 정적 데이터로 갱신되지 않는다.

테이블 정의서: 단일 테이블 steel_plates_faults로 구성되며, 행 번호 외에 별도 키 열은 없다. 모든 열은 결측을 허용하지 않는다(실제 결측 0건).

| 테이블명 | 컬럼명 | 데이터 타입 | 설명 | 키 여부 | 허용값/범위 | 결측 허용 여부 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| steel_plates_faults | X_Minimum | int64 | 결함 영역 X좌표 최솟값(픽셀) | N | 0 이상 정수, ≤ X_Maximum | N |
|  | X_Maximum | int64 | 결함 영역 X좌표 최댓값 | N | ≥ X_Minimum | N |
|  | Y_Minimum | int64 | 결함 영역 Y좌표 최솟값(강판 길이 방향) | N | 0 이상 정수, ≤ Y_Maximum | N |
|  | Y_Maximum | int64 | 결함 영역 Y좌표 최댓값 | N | ≥ Y_Minimum | N |
|  | Pixels_Areas | int64 | 결함 영역 픽셀 수(면적) | N | 1 이상 정수 | N |
|  | X_Perimeter | int64 | 결함 둘레의 X 방향 길이 | N | 1 이상 정수 | N |
|  | Y_Perimeter | int64 | 결함 둘레의 Y 방향 길이 | N | 1 이상 정수 | N |
|  | Sum_of_Luminosity | int64 | 결함 영역 밝기 합 | N | 0 이상 정수 | N |
|  | Minimum_of_Luminosity | int64 | 결함 영역 최소 밝기 | N | 0~255, ≤ 최대 밝기 | N |
|  | Maximum_of_Luminosity | int64 | 결함 영역 최대 밝기 | N | 0~255, ≥ 최소 밝기 | N |
|  | Length_of_Conveyer | int64 | 컨베이어 길이 | N | 양의 정수 | N |
|  | TypeOfSteel_A300 | int64 | 강종 A300 여부 | N | 0/1, A400과 합 1 | N |
|  | TypeOfSteel_A400 | int64 | 강종 A400 여부 | N | 0/1, A300과 합 1 | N |
|  | Steel_Plate_Thickness | int64 | 강판 두께 | N | 양의 정수 | N |
|  | Edges_Index | float64 | 결함과 강판 가장자리의 위치 관계 지표 | N | 0~1 | N |
|  | Empty_Index | float64 | 결함 외곽 사각형 안의 빈 영역 비율 | N | 0~1 | N |
|  | Square_Index | float64 | 가로·세로 길이 비(1에 가까울수록 정사각형) | N | 0~1 | N |
|  | Outside_X_Index | float64 | 강판 폭 대비 결함 X 길이 비율 | N | 0~1 | N |
|  | Edges_X_Index | float64 | X 방향 가장자리 지표 | N | 0~1 | N |
|  | Edges_Y_Index | float64 | Y 방향 가장자리 지표 | N | 0~1 | N |
|  | Outside_Global_Index | float64 | 결함 위치 구분 지표(숫자형 범주) | N | 0, 0.5, 1 | N |
|  | LogOfAreas | float64 | 면적의 로그 변환 | N | 0 이상 | N |
|  | Log_X_Index | float64 | X 방향 길이의 로그 변환 | N | 0 이상 | N |
|  | Log_Y_Index | float64 | Y 방향 길이의 로그 변환 | N | 0 이상 | N |
|  | Orientation_Index | float64 | 결함 방향(가로/세로 우세) 지표 | N | -1~1 | N |
|  | Luminosity_Index | float64 | 평균 밝기 정규화 지표 | N | -1~1 | N |
|  | SigmoidOfAreas | float64 | 면적의 시그모이드 변환 | N | 0~1 | N |
|  | Pastry ~ Other_Faults (7열) | int64 | 결함 유형 원-핫 표시(타깃) | N | 0/1, 7열 합 1 | N |

※ 허용값/범위는 변수 정의와 2장의 논리 오류 점검 기준을 정리한 것이다. 형태 지표 설명은 UCI 데이터 설명이 간략해 변수명과 범위를 바탕으로 기술했다.

## 2-2. 데이터 특징

결측치 현황: 전체 컬럼의 결측치 여부를 확인한 결과 결측치가 존재하지 않아 결측치 대체나 제거 등의 별도 처리는 수행하지 않았다.

이상치 현황:

- 탐지 기준: 사분위수 범위(IQR)를 이용한 통계적 탐지 기준을 적용했다. 제1사분위수(Q1)와 제3사분위수(Q3)의 차이를 IQR로 정의하고, Q1 − 1.5×IQR 미만 또는 Q3 + 1.5×IQR 초과인 값을 이상치로 판단했다.

- 대상 컬럼: 이진 변수를 제외한 수치형 설명 변수 25개를 대상으로 분석했다.

- 이상치 건수 및 비율: Sum_of_Luminosity 399건(20.56%), Pixels_Areas 395건(20.35%), Outside_X_Index 370건(19.06%), X_Perimeter 352건(18.13%), Steel_Plate_Thickness 240건(12.36%)에서 이상치가 탐지되었다. 반면 LogOfAreas는 6건(0.31%), Log_Y_Index는 4건(0.21%)으로 적었으며, 일부 변수에서는 이상치가 탐지되지 않았다.

- 처리 방향: 이상치를 제거하거나 대체하지 않고 유지했다. 넓은 면적, 긴 둘레, 큰 밝기 합은 실제 결함의 크기와 형태를 반영하는 값이고 원자료 오류도 확인되지 않았다. 또한 최종적으로 사용한 모델이 모두 트리 계열로, 값의 크기가 아니라 순서로 분기하므로 극단값의 영향을 크게 받지 않는다.

종합 해석: Sum_of_Luminosity, Pixels_Areas, Outside_X_Index, X_Perimeter에서 이상치 비율이 높게 나타난 것은 이 변수들의 분포가 한쪽으로 길게 치우쳐 있음을 보여준다. Pixels_Areas의 이상치 비율(20.35%)이 로그 변환한 LogOfAreas에서 0.31%로 줄어드는 것처럼, 데이터에 이미 포함된 로그 변환 변수가 치우침을 완화하고 있다. IQR 기준은 통계적 기준일 뿐이므로 탐지된 값이 오류임을 뜻하지 않으며, 따라서 이상치 제거보다는 데이터의 특성을 보존하는 방향으로 분석을 진행했다.

타깃 분류(X, Y):

- 설명 변수 X: 원본 설명 변수 27개 중 강종 2열(TypeOfSteel_A300/A400)을 Steel_Type 1열로 합친 26개. 결함과 강판에 관해 측정된 정보를 모두 사용하고, 변수 선택은 모델에 맡겼다(3-3 참조).

- 타깃 변수 Y: Fault_Type. 7개 원-핫 열 중 값이 1인 열의 이름으로 만든 범주형 변수로, 모델 학습 시 정수 0~6으로 인코딩했다.

- 타깃 분포 및 클래스 불균형 여부: Other_Faults 34.7%부터 Dirtiness 2.8%까지 최대 약 12배 차이가 나는 불균형 데이터다. 층화 분할, Macro F1 기준 평가, 클래스 가중치 튜닝으로 대응했다(3-2 참조).

데이터 누수 가능성: 타깃 원-핫 7열은 병합 단계에서 설명 변수에서 제거했다. 테스트 데이터(20%)는 가장 먼저 분리했고, 파생 변수 채택 여부·하이퍼파라미터 튜닝·앙상블 구성·확률 보정은 모두 개발 데이터 안에서만 결정했다. 다만 중요도 상위 변수가 컨베이어 길이·강종·두께처럼 생산 조건을 나타내는 변수라, 모델이 결함 형태보다 '어느 라인·제품에서 나온 결함인가'에 의존할 위험이 있다. 이는 시점 누수는 아니지만 운영 환경이 바뀌면 성능이 떨어질 수 있는 요인이므로 6-2와 7-3에서 다룬다.

개인정보·민감정보 포함 여부: 포함되지 않는다. 결함 측정값과 강판 속성만 있으며 작업자·고객·기업 식별 정보가 없어 별도 보호 조치는 필요하지 않다.

# 3. 데이터 전처리

- 원천 데이터 수집 및 범위 확인: CSV 파일(1,941행 × 34열)을 불러와 강종 2열과 결함 7열이 모두 있는지, 값이 0/1인지, 행별 합이 정확히 1인지 검증했다. 조건을 어기면 코드가 오류를 내도록 해 잘못된 데이터가 학습에 들어가지 않게 했다.

- 품질 점검 및 정제: 결측치 0건, 중복 행 0건으로 제거한 행은 없다. 이상치는 실제 결함 특성으로 보고 유지했다.

- 타깃 생성 및 데이터 분할: 결함 7열을 Fault_Type 1열로 병합하고 정수(0~6)로 인코딩했다. 결함 유형 비율을 유지하도록 층화 분할해 개발 1,552건(80%)과 테스트 389건(20%)으로 나눴다(random_state=42).

- 피처 생성·변환 및 최종 검증: 강종을 Steel_Type(A300=0, A400=1) 1열로 합쳤다. 파생 변수 후보 3개는 반복 교차검증 결과 성능 향상이 없어 채택하지 않았고, 최종 입력은 26개 변수다.

## 3-1. 전처리

중복 제거: 전체 34열 기준과 설명 변수 기준 모두 중복 행이 0건으로, 제거한 행은 없다.

결측치 처리: 결측치가 0건이라 대체나 제거를 하지 않았다.

이상치 처리: 제거·대체하지 않았다. IQR 기준 이상치는 실제 큰 결함을 나타내는 값이고, 사용한 트리 계열 모델은 극단값의 영향을 적게 받는다.

데이터 타입 변환: 원-핫 형태의 강종 2열은 Steel_Type(문자열 A300/A400)으로, 결함 7열은 Fault_Type(문자열)으로 병합한 뒤, 모델 입력 단계에서 각각 정수로 변환했다. 나머지 수치형 열은 원래 자료형을 유지했다.

범주형 변수 처리: Steel_Type은 이진 변수라 A300=0, A400=1로 인코딩했다. 이 매핑 밖의 값이 들어오면 오류를 내도록 했다. Outside_Global_Index(0, 0.5, 1)는 순서가 있는 값이고 트리 모델은 분기점으로 이를 구분할 수 있으므로 숫자형 그대로 사용했다.

수치형 변수 스케일링: 적용하지 않았다. 최종 후보가 모두 트리 계열(Random Forest, Extra Trees, LightGBM, CatBoost)이라 변수 단위·범위 차이의 영향을 받지 않는다. 스케일링이 필요한 선형·거리 기반 모델(로지스틱 회귀, SVM, KNN)은 이전 비교 실험에서 트리 계열보다 Macro F1이 0.07~0.17 낮아 제외했다.

학습·검증·테스트 데이터 분할 기준: 별도 검증셋을 두지 않고 개발 80% / 테스트 20%로 층화 분할했다. 검증은 개발 데이터의 층화 5-겹 교차검증으로 대신해, 학습에 쓰는 데이터를 60%가 아닌 80%로 늘렸다. 모든 모델은 같은 5개 fold(random_state=42)로 튜닝·비교했다.

## 3-2. 타깃 준비

타깃 정의 및 생성 규칙: Fault_Type = 7개 결함 열 중 값이 1인 열의 이름. 모든 행이 정확히 하나의 유형을 가지는 것을 확인한 뒤 생성했다.

분류 라벨 인코딩: Pastry=0, Z_Scratch=1, K_Scatch=2, Stains=3, Dirtiness=4, Bumps=5, Other_Faults=6. 예측 결과는 다시 유형 이름으로 되돌려 출력한다.

클래스 불균형 처리: 가중치 + 클래스별 확률 보정. 오버샘플링·언더샘플링은 사용하지 않았다. 클래스 가중치를 고정하지 않고 튜닝 대상에 포함한 결과 Random Forest와 Extra Trees는 balanced, CatBoost는 SqrtBalanced, LightGBM은 가중치 없음이 선택되었다. 또한 앙상블 확률에 클래스별 배율을 곱해 Macro F1이 최대가 되는 지점을 개발 데이터로 찾았다(5-5, 6-2 참조).

타깃 분포 검증 결과: 층화 분할로 개발·테스트 데이터의 유형별 비율이 원본과 같게 유지되었다.

| 유형 | 전체 | 개발(80%) | 테스트(20%) | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pastry | 158 | 126 | 32 | 8.1% |
| Z_Scratch | 190 | 152 | 38 | 9.8% |
| K_Scatch | 391 | 313 | 78 | 20.1% |
| Stains | 72 | 58 | 14 | 3.7% |
| Dirtiness | 55 | 44 | 11 | 2.8% |
| Bumps | 402 | 321 | 81 | 20.7% |
| Other_Faults | 673 | 538 | 135 | 34.7% |
| 합계 | 1,941 | 1,552 | 389 | 100.0% |

※ 테스트의 Stains(14건)와 Dirtiness(11건)는 표본이 적어, 이 두 유형의 테스트 지표는 1~2건 차이로도 크게 움직인다.

## 3-3. 피처 엔지니어링

생성·변환한 피처: 강종 2열을 Steel_Type 1열로 변환했다. 아래 파생 변수 3개를 후보로 만들어 검증했으나 채택하지 않았다.

| 후보 피처 | 생성 규칙 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| Luminosity_Range | Maximum_of_Luminosity − Minimum_of_Luminosity | 결함 내부 밝기 대비 |
| Aspect_Ratio | (X_Maximum − X_Minimum + 1) / (Y_Maximum − Y_Minimum + 1) | 결함의 가로·세로 비 |
| Perimeter_Area_Ratio | (X_Perimeter + Y_Perimeter) / Pixels_Areas | 형태의 복잡도(길쭉함·불규칙성) |

- X_Range, Y_Range, Mean_Luminosity는 각각 Log_X_Index, Log_Y_Index, Luminosity_Index와 단조 관계라 트리 모델에 새 정보를 주지 못하므로 후보에서도 제외했다.

- 검증 방법: 개발 데이터에서 Random Forest(트리 300개)로 5-겹 × 3회 반복 교차검증을 했다. 원본만 사용 시 Macro F1 0.7967 ± 0.0252, 파생 3개 추가 시 0.7961 ± 0.0249였다.

- 채택 규칙: 성능 향상이 표준편차의 절반 이상일 때만 채택한다. 오히려 0.0006 낮아져 미채택했다.

제거한 피처 및 사유: TypeOfSteel_A300, TypeOfSteel_A400은 하나의 이진 정보를 중복 표현하므로 Steel_Type 1열로 대체했다. 결함 유형 7열은 타깃이므로 설명 변수에서 제거했다. LogOfAreas·SigmoidOfAreas처럼 원본 변수의 변환 변수는 상관이 높지만, 트리 모델은 중복 변수의 영향을 적게 받으므로 제거하지 않았다.

피처 선택 방법: 별도의 변수 선택은 하지 않았다. 26개 변수를 모두 사용하고, 파생 변수 사용 여부만 교차검증으로 결정했다. 변수별 기여도는 학습 후 Permutation Importance로 확인했다(6-2).

최종 입력 피처 목록 (26개): X_Minimum, X_Maximum, Y_Minimum, Y_Maximum, Pixels_Areas, X_Perimeter, Y_Perimeter, Sum_of_Luminosity, Minimum_of_Luminosity, Maximum_of_Luminosity, Length_of_Conveyer, Steel_Type, Steel_Plate_Thickness, Edges_Index, Empty_Index, Square_Index, Outside_X_Index, Edges_X_Index, Edges_Y_Index, Outside_Global_Index, LogOfAreas, Log_X_Index, Log_Y_Index, Orientation_Index, Luminosity_Index, SigmoidOfAreas

데이터 누수 방지 확인: 테스트 데이터를 먼저 분리한 뒤, 파생 변수 결정·튜닝·Out-of-fold 예측·앙상블 선택·확률 보정 배율 탐색을 모두 개발 데이터로만 했다. 테스트는 최종 모델에 1회만 적용했고, 다른 후보의 테스트 점수는 참고용으로만 기록해 선택에 반영하지 않았다. 학습과 예측이 같은 build_features 함수를 쓰도록 해 학습·운영 간 변환 불일치를 막았다.

# 4. EDA

분포 분석: 결함 유형은 Other_Faults(34.7%), Bumps(20.7%), K_Scatch(20.1%) 세 유형이 75%를 차지하고 Stains(3.7%)와 Dirtiness(2.8%)는 매우 적다. 수치형 변수 중 면적·둘레·밝기 합(Pixels_Areas, X_Perimeter, Sum_of_Luminosity)은 IQR 이상치 비율이 18~21%로 오른쪽 꼬리가 긴 분포이며, 같은 정보를 로그 변환한 LogOfAreas·Log_Y_Index는 이상치 비율이 0.2~0.3%로 분포가 안정적이다. Y 좌표는 최대 약 1,300만, 형태 지표는 0~1로 변수 간 범위 차이가 크다.

변수 간 관계: 정의상 강하게 연결된 변수 묶음이 있다. 면적(Pixels_Areas–LogOfAreas–SigmoidOfAreas), 길이(X·Y 좌표 범위–Log_X_Index·Log_Y_Index), 밝기(평균 밝기–Luminosity_Index)는 서로 단조 관계이고, 강종 2열은 완전히 반대 관계다. 이런 중복 때문에 단조 관계 파생 변수는 만들지 않았고, 강종은 1열로 합쳤다.

시간에 따른 변화: 해당 없음. 데이터에 수집 시점 정보가 없어 기간별 추이를 분석할 수 없다.

그룹별 차이: 강종(A300/A400)에 따라 결함 유형 구성이 크게 다르다. 카이제곱 검정 결과 χ² = 667.0, 자유도 6, p < 0.001, Cramér's V = 0.586으로 강종과 결함 유형 사이에 강한 연관이 있다.

| 결함 유형 | A300 | A400 | A300 비율 | 특징 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pastry | 49 | 109 | 31.0% | A400 위주 |
| Z_Scratch | 172 | 18 | 90.5% | 거의 A300 |
| K_Scatch | 1 | 390 | 0.3% | 사실상 A400에서만 발생 |
| Stains | 1 | 71 | 1.4% | 사실상 A400에서만 발생 |
| Dirtiness | 9 | 46 | 16.4% | A400 위주 |
| Bumps | 279 | 123 | 69.4% | A300 위주 |
| Other_Faults | 266 | 407 | 39.5% | 양쪽에 고르게 분포 |

[그림 1] 결함 유형별 건수와 강종 구성비 (노트북 2단계 교차표 기반)

타깃과의 관계: 최종 모델의 Permutation Importance(6-2) 기준으로 Length_of_Conveyer(0.095), Steel_Type(0.082), Steel_Plate_Thickness(0.073)가 다른 변수보다 2배 이상 크게 기여했다. 이어서 Y_Minimum(0.037), Orientation_Index(0.017), 밝기 최대·최솟값(0.015, 0.012), Pixels_Areas(0.013) 순이었다. 결함의 형태·밝기를 직접 나타내는 변수보다 강판과 생산 조건을 나타내는 변수가 유형 구분에 더 큰 역할을 한다.

핵심 인사이트:

- 강종만으로도 유형 후보를 크게 좁힐 수 있다. K_Scatch와 Stains는 거의 A400에서만, Z_Scratch는 대부분 A300에서 발생한다. 실제로 이 세 유형은 테스트 F1이 0.93 이상으로 가장 잘 분류되었다.

- Bumps(A300 69%)와 Other_Faults(A400 60%)는 강종 분포가 섞여 있어 강종 신호만으로 구분되지 않는다. 이 두 유형 간 혼동이 전체 오분류의 47%를 차지했다(6-3).

- 면적·둘레·밝기 합 변수는 치우친 분포지만 로그 변환 변수가 데이터에 이미 있고 트리 모델을 쓰므로, 별도의 변환·제거 없이 사용할 수 있다.

삽입 시각화: 결함 유형별 강종 구성(그림 1), 혼동행렬(그림 2), 변수 중요도(그림 3), 학습 곡선(그림 4), 반복 분할 테스트 점수 분포(그림 5). 수치형 변수별 분포도·박스플롯과 상관 히트맵은 추가 예정이다.

# 5. 모델링

실험 환경:

- Python 버전: 3.14.7

- 주요 라이브러리: pandas 3.0.5, numpy 2.5.2, matplotlib, scikit-learn 1.9.0, LightGBM, CatBoost, SciPy(카이제곱 검정), joblib(병렬 처리·모델 저장)

- 실행 환경: VS Code / Jupyter Notebook / Windows 11

데이터 분할 및 검증 전략: 전체를 개발 80%(1,552건) / 테스트 20%(389건)로 층화 분할했다. 개발 데이터에서 ① 모델별 하이퍼파라미터를 층화 5-겹 교차검증으로 튜닝하고, ② 같은 fold로 Out-of-fold(OOF) 예측 확률을 만들어 단일 모델과 앙상블 후보 7개를 비교했다. 테스트 데이터는 최종 후보에만 1회 적용했다. 이후 선택 과정 자체의 과적합 여부를 학습 곡선, 중첩 교차검증(바깥 5-fold), 10회 반복 분할로 점검했다.

공통 전처리와 재현성 관리 방법: 전처리는 merge_columns(열 병합)와 build_features(입력 변수 생성) 두 함수로 통일해 학습·평가·운영 예측에 똑같이 사용했다. 분할·교차검증·모델·탐색의 난수는 모두 random_state=42로 고정했고, 모든 모델을 같은 5개 fold로 튜닝해 비교 조건을 맞췄다. 최종 모델은 구성 모델, 하이퍼파라미터, 보정 배율, 입력 변수 목록, 클래스 이름, 테스트 점수를 함께 joblib 파일로 저장했다.

공통 학습 방법:

- RandomizedSearchCV로 모델별 20개 하이퍼파라미터 조합을 무작위 탐색했다(20개 조합 × 5-fold, 평가 지표 Macro F1). 클래스 가중치도 탐색 대상에 포함했다.

- 최적 조합으로 개발 데이터 5-fold OOF 예측 확률을 만들고, 이 확률로 앙상블 구성과 클래스별 확률 보정 배율을 결정했다.

※ 아래 '튜닝 시간'은 20개 조합 × 5-fold 탐색 전체에 걸린 시간(병렬 실행)이다.

## 5-1. 모델(1)

모델명: Random Forest

선정 이유: 부트스트랩 표본으로 여러 결정 트리를 학습해 평균하는 대표적 배깅 모델이다. 변수 스케일링이 필요 없고 이상치에 강하며, 트리 계열 비교의 기준 모델로 삼았다.

주요 하이퍼파라미터: 탐색 범위: 트리 수 300/500/700, 최대 깊이 None/10/15/20/30, min_samples_split 2/5/9, min_samples_leaf 1/2/4, max_features sqrt/0.3/0.5/0.8, class_weight None/balanced/balanced_subsample. 최적값: 트리 300개, 최대 깊이 15, min_samples_split 5, min_samples_leaf 1, max_features sqrt, class_weight balanced.

학습 방법 및 학습 결과: CV Macro F1 0.7974 ± 0.0230으로 4개 모델 중 가장 낮았다. OOF Macro F1은 0.7976(확률 보정 시 0.8101), 참고용 테스트 Macro F1은 0.7850이다. 튜닝 시간 21.9초.

## 5-2. 모델(2)

모델명: Extra Trees

선정 이유: Random Forest와 비슷하지만 분기점을 무작위로 정해 트리 간 상관이 낮고 분산이 작다. 부스팅 모델과 성격이 달라 앙상블했을 때 서로 보완할 수 있다.

주요 하이퍼파라미터: 탐색 범위: Random Forest와 동일. 최적값: 트리 300개, 최대 깊이 20, min_samples_split 5, min_samples_leaf 1, max_features 0.5, class_weight balanced.

학습 방법 및 학습 결과: CV Macro F1 0.8166 ± 0.0189로 LightGBM과 사실상 같은 2위였다. OOF Macro F1 0.8168(보정 시 0.8269)로 단일 모델 중 보정 후 OOF가 가장 높았다. 참고용 테스트 Macro F1 0.7988, 튜닝 시간 11.8초.

## 5-3. 모델(3)

모델명: LightGBM

선정 이유: 잎 단위로 트리를 키우는 그래디언트 부스팅 모델로, 정형 데이터에서 성능이 높고 학습이 빠르다.

주요 하이퍼파라미터: 탐색 범위: 트리 수 200~1,000, 학습률 0.02~0.1, num_leaves 7~31, 최대 깊이 -1/5/7/10, min_child_samples 5~33, subsample 0.6~1.0, colsample_bytree 0.6~1.0, reg_lambda 0~5, class_weight None/balanced. 최적값: 트리 400개, 학습률 0.03, num_leaves 31, 최대 깊이 5, min_child_samples 10, subsample 0.8(매 반복), colsample_bytree 1.0, reg_lambda 0, class_weight 없음.

학습 방법 및 학습 결과: CV Macro F1 0.8168 ± 0.0154로 4개 모델 중 가장 높고 fold 간 편차도 가장 작았다. OOF Macro F1 0.8177(보정 시 0.8251), 참고용 테스트 Macro F1 0.8305로 단일 모델 중 테스트 점수가 가장 높았다. 튜닝 시간 12.5초.

## 5-4. 모델(4)

모델명: CatBoost

선정 이유: 대칭 트리 구조와 순서형 부스팅으로 과적합을 줄인 그래디언트 부스팅 모델로, 기본 설정에서도 안정적인 성능을 낸다.

주요 하이퍼파라미터: 탐색 범위: 반복 수 300/500/700, 깊이 4~7, 학습률 0.03/0.05/0.1, l2_leaf_reg 1/3/5/7, auto_class_weights None/Balanced/SqrtBalanced. 최적값: 반복 700회, 깊이 6, 학습률 0.1, l2_leaf_reg 5, auto_class_weights SqrtBalanced.

학습 방법 및 학습 결과: CV Macro F1 0.8156 ± 0.0226으로 상위 3개 모델과 차이가 0.001 수준이었다. OOF Macro F1 0.8160(보정 시 0.8223), 참고용 테스트 Macro F1 0.8078이다. 튜닝 시간이 253.1초로 다른 모델의 약 20배라, 성능 차이가 없는 상황에서 운영 비용이 가장 크다.

## 5-5. 최종 모델: 소프트 보팅 앙상블 + 클래스별 확률 보정

모델명: LightGBM + Extra Trees 소프트 보팅 앙상블 (ScaledSoftVoting)

선정 이유: 튜닝 결과 상위 모델들의 성능 차이가 0.001~0.002로 작아, 하나를 고르기보다 성격이 다른 모델의 예측 확률을 평균하는 편이 안정적이라고 판단했다. 단일 모델 4개와 앙상블 3개(상위 2개, 상위 3개, 전체 4개) 등 7개 후보를 OOF 확률로 비교해, 보정 후 OOF Macro F1이 가장 높은 '상위 2개(LightGBM + Extra Trees)'를 선택했다.

주요 하이퍼파라미터: 구성 모델은 5-2, 5-3의 최적 하이퍼파라미터를 그대로 사용했다. 두 모델의 예측 확률을 단순 평균한 뒤 클래스별 배율을 곱하고 다시 정규화한다. 배율은 OOF 확률에 대해 0.5~3.0 범위(0.1 간격)에서 클래스별로 번갈아 탐색해 Macro F1이 최대가 되는 값으로 정했다: Pastry 2.2, Z_Scratch 0.5, K_Scatch 1.0, Stains 0.5, Dirtiness 1.9, Bumps 1.0, Other_Faults 1.0. 배율이 1보다 크면 해당 유형을 더 자주 예측(재현율↑, 정밀도↓)한다.

학습 방법 및 학습 결과: OOF Macro F1은 보정 전 0.8236, 보정 후 0.8358로 보정 이득(0.0122)이 채택 기준(0.005)을 넘어 보정을 적용했다. 개발 데이터 전체로 학습해 테스트에서 Macro F1 0.8349, 정확도 0.8201을 얻었다. 운영용 모델은 같은 설정으로 전체 1,941건에 재학습해 저장했다.

# 6. 모델 평가 및 개선

평가 데이터: 처음에 분리한 테스트 데이터 389건(전체의 20%, 층화 추출)이다. 튜닝·앙상블 선택·확률 보정 등 개발 과정에서 한 번도 사용하지 않았다. 과적합 점검에서는 중첩 교차검증의 바깥 평가 fold(각 약 388건)와 10회 반복 분할의 테스트셋(각 389건)을 추가로 사용했다.

평가 절차: ① 개발 데이터 5-fold 교차검증으로 모델별 튜닝 → ② 같은 fold의 OOF 예측 확률로 7개 후보 비교 및 확률 보정 배율 결정 → ③ 최종 후보를 개발 데이터 전체로 학습해 테스트 데이터에 1회 평가 → ④ 테스트 예측을 1,000회 부트스트랩 재표집해 Macro F1의 95% 신뢰구간 계산 → ⑤ 학습 곡선, 중첩 교차검증(바깥 5-fold), 서로 다른 분할 10회로 ①~③ 전체 과정을 반복해 성능의 안정성 확인

공정한 비교 여부: 공정하게 비교했다. 모든 모델이 같은 개발 데이터, 같은 26개 입력 변수, 같은 5개 fold, 같은 탐색 횟수(20개 조합), 같은 지표(Macro F1)로 튜닝되었고, 앙상블 후보도 같은 OOF 확률로 비교했다. 후보별 테스트 점수는 참고용으로만 기록했으며 이를 보고 선택을 바꾸지 않았다. 단, OOF 예측이 튜닝과 같은 fold를 사용해 약간 낙관적일 수 있어, 그 크기를 중첩 교차검증으로 따로 측정했다(6-4).

## 6-1. 모델별 성능 지표 비교

| 모델 | 주요 하이퍼파라미터 | 검증 지표 (CV / OOF Macro F1) | 테스트 지표 (Macro F1) | 학습 시간 (튜닝) | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Random Forest | 트리 300, 깊이 15, max_features sqrt, balanced | 0.7974 ± 0.0230 OOF 0.7976 (보정 0.8101) | 0.7850 | 21.9초 | 최하위 |
| Extra Trees | 트리 300, 깊이 20, max_features 0.5, balanced | 0.8166 ± 0.0189 OOF 0.8168 (보정 0.8269) | 0.7988 | 11.8초 | 최종 앙상블 구성 |
| LightGBM | 트리 400, 학습률 0.03, 깊이 5, 잎 31, 가중치 없음 | 0.8168 ± 0.0154 OOF 0.8177 (보정 0.8251) | 0.8305 | 12.5초 | CV 1위, 최종 앙상블 구성 |
| CatBoost | 반복 700, 깊이 6, 학습률 0.1, SqrtBalanced | 0.8156 ± 0.0226 OOF 0.8160 (보정 0.8223) | 0.8078 | 253.1초 | 튜닝 시간 최장 |
| 앙상블(상위 2) LightGBM + ET | 확률 평균 + 클래스별 배율 | OOF 0.8236 (보정 0.8358) | 0.8349 (보정) 0.8264 (보정 없음) | - | 최종 선택 |
| 앙상블(상위 3) | + CatBoost | OOF 0.8244 (보정 0.8329) | 0.8220 (보정 없음) | - |  |
| 앙상블(전체 4) | + CatBoost, RF | OOF 0.8232 (보정 0.8351) | 0.8236 (보정 없음) | - |  |

※ 최종 후보 외의 테스트 점수는 확률 보정 없이 계산한 참고값이며 모델 선택에 사용하지 않았다. 테스트 Macro F1의 95% 신뢰구간 폭(0.786~0.876, 약 0.09)에 비해 후보 간 차이가 작아 테스트 점수만으로 우열을 가릴 수 없다.

사용 지표: Macro F1(주 지표), Accuracy, Balanced Accuracy, Macro Precision, Macro Recall, 유형별 Precision·Recall·F1, 혼동행렬, Macro F1의 부트스트랩 95% 신뢰구간

## 6-2. 선택된 모델 상세 평가

최종 선택 모델: LightGBM + Extra Trees 소프트 보팅 앙상블 (클래스별 확률 보정 적용)

선택 근거:

- 성능: 7개 후보 중 보정 후 OOF Macro F1이 0.8358로 가장 높았다.

- 안정성: 부스팅(LightGBM)과 무작위 트리(Extra Trees)는 오차 패턴이 달라 평균하면 서로 보완된다. 10회 반복 분할에서 선택된 후보는 모두 앙상블이었고 단일 모델은 한 번도 선택되지 않았다.

- 운영 비용: 상위 3개·전체 4개 앙상블은 OOF 성능이 거의 같지만 튜닝 시간이 20배 긴 CatBoost가 포함된다. 2개 모델 구성이 학습·재학습 비용이 가장 적다.

- 해석 가능성: 두 모델 모두 트리 계열이라 Permutation Importance로 변수 기여도를 확인할 수 있고, 예측 시 유형별 확률을 함께 제공한다.

테스트 성능:

| Accuracy | Balanced Accuracy | Macro Precision | Macro Recall | Macro F1 | Macro F1 95% CI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.8201 | 0.8527 | 0.8283 | 0.8527 | 0.8349 | 0.786 ~ 0.876 |

| 유형 | Precision | Recall | F1 | 테스트 건수 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pastry | 0.5918 | 0.9062 | 0.7160 | 32 | 재현율 높고 정밀도 낮음 |
| Z_Scratch | 1.0000 | 0.8947 | 0.9444 | 38 | 양호 |
| K_Scatch | 0.9744 | 0.9744 | 0.9744 | 78 | 양호 |
| Stains | 0.9286 | 0.9286 | 0.9286 | 14 | 양호 (표본 적음) |
| Dirtiness | 0.7500 | 0.8182 | 0.7826 | 11 | 보통 (표본 적음) |
| Bumps | 0.7568 | 0.6914 | 0.7226 | 81 | 재현율 최저 |
| Other_Faults | 0.7969 | 0.7556 | 0.7757 | 135 | 보통 |
| Macro 평균 | 0.8283 | 0.8527 | 0.8349 | 389 |  |

혼동행렬 분석 결과: 테스트 389건 중 70건(17.99%)을 잘못 분류했다. 모든 유형의 재현율이 기준치 0.60 이상이며, 가장 낮은 유형은 Bumps(0.691)다. 오분류는 Bumps·Other_Faults·Pastry 세 유형 사이에 몰려 있다. 세 유형 사이의 오분류가 55건으로 전체의 79%이고, 그중 Bumps ↔ Other_Faults가 33건(47%)이다. Pastry로 잘못 예측된 20건 중 19건이 Other_Faults(12건)와 Bumps(7건)에서 왔으며, 이 때문에 Pastry의 정밀도가 0.59로 낮다. 반면 K_Scatch, Z_Scratch, Stains는 다른 유형으로 새는 경우가 1~4건에 그쳤다.

[그림 2] 테스트 데이터 혼동행렬 (왼쪽: 건수, 오른쪽: 실제 유형 기준 비율)

임계값 조정 결과: 다중 분류이므로 단일 임계값 대신 클래스별 확률 배율로 조정했다. OOF 기준 최적 배율은 Pastry 2.2, Dirtiness 1.9로 두 유형을 더 자주 예측하고, Z_Scratch·Stains는 0.5로 덜 예측하게 했다. 테스트에서는 보정 전 0.8264 → 보정 후 0.8349로 0.0085 올랐고, Pastry 재현율이 0.91로 높아진 대신 정밀도는 0.59로 낮아졌다. 그러나 중첩 교차검증에서 보정 효과는 평균 −0.0028 ± 0.0103으로 5개 fold 중 2개만 양수였고, fold마다 찾은 배율도 Pastry 0.8~2.5, Dirtiness 0.5~2.0으로 크게 달랐다. 10회 반복 분할에서는 평균 +0.0042(0.8292 vs 0.8250)였다. 즉 확률 보정의 효과는 작고 방향도 일정하지 않아, 성능을 확실히 높이는 수단으로 보기 어렵다.

피처 중요도 및 설명 가능성 분석: 테스트 데이터에서 변수 값을 하나씩 섞었을 때 Macro F1이 얼마나 떨어지는지(Permutation Importance, 20회 반복)로 기여도를 측정했다.

| 순위 | 변수 | Macro F1 감소량 (평균 ± SD) | 순위 | 변수 | Macro F1 감소량 (평균 ± SD) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Length_of_Conveyer | 0.0947 ± 0.0135 | 6 | Maximum_of_Luminosity | 0.0147 ± 0.0060 |
| 2 | Steel_Type | 0.0817 ± 0.0135 | 7 | Pixels_Areas | 0.0129 ± 0.0044 |
| 3 | Steel_Plate_Thickness | 0.0733 ± 0.0133 | 8 | X_Minimum | 0.0126 ± 0.0101 |
| 4 | Y_Minimum | 0.0370 ± 0.0080 | 9 | Minimum_of_Luminosity | 0.0120 ± 0.0090 |
| 5 | Orientation_Index | 0.0171 ± 0.0093 | 10 | Edges_Y_Index | 0.0118 ± 0.0075 |

[그림 3] Permutation Importance 상위 15개 (테스트 데이터, 오차 막대 = 표준편차)

- 상위 3개 변수(컨베이어 길이, 강종, 두께)는 결함 자체가 아니라 강판과 생산 조건을 나타낸다. 이 변수들이 특정 결함 유형과 강하게 연결되어 있어(4장 강종 교차표), 모델이 '어떤 조건에서 생긴 결함인가'를 주요 단서로 쓰고 있다.

- 결함 형태·밝기 변수(Orientation_Index, 밝기, 면적, 가장자리 지표)의 기여도는 각각 0.01~0.02 수준으로 작고, 상당수는 표준편차가 평균에 가까울 만큼 불확실하다.

변수 충분성 결론:

- 현재 변수로 충분한 유형: K_Scatch(F1 0.974), Z_Scratch(0.944), Stains(0.929). 강종·생산 조건 신호가 뚜렷해 높은 성능을 보인다.

- 추가 측정이 필요한 유형: Bumps(0.723), Pastry(0.716), Other_Faults(0.776). 세 유형은 강종 분포가 섞여 있고, 현재 형태·밝기 변수로는 서로를 충분히 구분하지 못한다. Bumps(요철)를 구분하려면 표면 높이·깊이 같은 3차원 정보, Pastry와 Other_Faults를 구분하려면 결함 영상의 질감·패턴 특성이 필요할 것으로 판단한다. Other_Faults는 6개 유형에 속하지 않는 결함을 모은 범주라, 세부 라벨을 나누는 것도 함께 검토해야 한다.

- 판단 유보: Dirtiness(0.783)는 테스트 표본이 11건뿐이라 1~2건 차이로 결론이 바뀔 수 있다.

## 6-3. 예측 오차 사례 분석

테스트 오분류 70건을 '실제 유형 → 예측 유형' 조합으로 묶어 건수가 많은 순으로 정리했다. 개별 사례 ID는 노트북의 오분류 표(test_result의 행 인덱스)에서 확인할 수 있다.

| 사례 (건수) | 실제값 | 예측값 | 오차 유형 | 원인 추정 | 개선 방향 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ① 18건 | Bumps | Other_Faults | Bumps 누락 | Other_Faults는 고유 형태가 없는 잔여 범주라 Bumps와 특성 범위가 겹침. 두 유형 모두 강종이 섞여 있어 강종 신호도 약함 | 요철 높이 등 3차원 측정 추가, Other_Faults 세부 라벨 분리 |
| ② 15건 | Other_Faults | Bumps | Bumps 오탐 | ①과 같은 원인의 반대 방향 오류 | ①과 동일 |
| ③ 12건 | Other_Faults | Pastry | Pastry 오탐 | Pastry 확률에 배율 2.2를 곱해 경계에 있는 결함이 Pastry로 넘어감 | 배율을 낮추거나 보정 없이 운영, 저신뢰 예측은 검사원 확인 |
| ④ 7건 | Bumps | Pastry | Pastry 오탐 | ③과 같은 배율 효과 | ③과 동일 |
| ⑤ 3건 | Z_Scratch | Other_Faults | Z_Scratch 누락 | Z_Scratch 배율 0.5로 예측이 보수적으로 바뀐 영향으로 추정 | 배율 재검토 |
| ⑥ 3건 | Other_Faults | Dirtiness | Dirtiness 오탐 | Dirtiness 배율 1.9, 학습 표본 44건으로 적음 | Dirtiness 데이터 추가 확보, 배율 재검토 |

## 6-4. 개선 과정 및 최종 모델 선정

시도한 개선 사항:

| 개선 항목 | 내용 | 결과 | 채택 |
| --- | --- | --- | --- |
| 모델군 정리 | 선형·거리 기반 모델(로지스틱, SVM, KNN) 제외, 트리 계열 4종만 비교 | 트리 계열 대비 Macro F1 0.07~0.17 낮음 (이전 비교 실험) | 채택 |
| 피처 개선 | 파생 변수 3개 추가 여부를 반복 교차검증으로 결정 | 0.7967 → 0.7961 (향상 없음) | 미채택 |
| 하이퍼파라미터 튜닝 | 20개 조합 × 5-fold 무작위 탐색, 클래스 가중치 포함 | CV Macro F1 0.797~0.817 | 채택 |
| 앙상블 | 상위 모델 예측 확률 평균(소프트 보팅) | OOF 0.8177(최고 단일) → 0.8236 | 채택 |
| 임계값(확률) 조정 | 클래스별 확률 배율을 OOF로 탐색 | OOF 0.8236 → 0.8358, 테스트 0.8264 → 0.8349, 중첩 CV 평균 효과 −0.0028 | 조건부 채택 |

개선 전후 성능 비교: OOF 기준으로 최고 단일 모델(LightGBM 0.8177) 대비 앙상블이 +0.006, 확률 보정까지 +0.018 높았다. 테스트 기준으로는 LightGBM 단독 0.8305, 앙상블 0.8264, 최종(앙상블 + 보정) 0.8349로, 개선 폭이 신뢰구간 폭(약 0.09)보다 훨씬 작다. 개별 개선의 효과는 작지만, 반복 분할에서 선택 과정 전체가 안정적으로 0.81~0.86을 낸다는 점에서 의미가 있다.

과적합 및 일반화 점검:

① 학습 곡선: 개발 데이터 5-fold 각각에서 학습 데이터를 20%~100%로 늘리며 최종 모델 구성(하이퍼파라미터·배율 고정)으로 학습했다.

| 학습 데이터 비율 | 학습 건수 | 학습 점수 | 검증 점수 (± SD) | 격차 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20% | 248 | 1.000 | 0.7399 ± 0.0338 | 0.2601 |
| 35% | 434 | 1.000 | 0.7815 ± 0.0282 | 0.2185 |
| 50% | 621 | 1.000 | 0.7986 ± 0.0155 | 0.2014 |
| 65% | 807 | 1.000 | 0.8054 ± 0.0247 | 0.1946 |
| 80% | 993 | 1.000 | 0.8131 ± 0.0207 | 0.1869 |
| 100% | 1,242 | 1.000 | 0.8359 ± 0.0177 | 0.1641 |

[그림 4] 학습 곡선과 학습-검증 격차

- 학습 점수가 모든 구간에서 1.0으로, 모델이 학습 데이터를 완전히 외운다. 깊은 트리 기반 모델의 일반적 특성이다.

- 학습 데이터가 늘수록 격차는 0.260 → 0.164로 줄고 검증 점수는 0.740 → 0.836으로 끝까지 오른다. 데이터를 더 모으면 성능이 더 오를 여지가 있다.

② 중첩 교차검증: 전체 데이터를 바깥 5-fold로 나누고, 각 fold에서 나머지 데이터만으로 튜닝 → 후보 선택 → 보정의 전 과정을 다시 수행해 떼어 둔 fold로 평가했다.

| Fold | 선택 후보 | 안쪽 OOF | 평가 Macro F1 | 보정 없음 | 평가 Accuracy | 낙관 편향 | 보정 효과 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 앙상블(상위 3) | 0.8363 | 0.8429 | 0.8428 | 0.8123 | −0.0067 | +0.0001 |
| 2 | 앙상블(전체 4) | 0.8429 | 0.8289 | 0.8181 | 0.8093 | +0.0141 | +0.0108 |
| 3 | 앙상블(상위 2) | 0.8305 | 0.7877 | 0.7915 | 0.7603 | +0.0428 | −0.0039 |
| 4 | 앙상블(상위 2) | 0.8299 | 0.8588 | 0.8620 | 0.8247 | −0.0289 | −0.0032 |
| 5 | 앙상블(상위 2) | 0.8422 | 0.8257 | 0.8436 | 0.7990 | +0.0165 | −0.0179 |
| 평균 ± SD | - | 0.8363 ± 0.0062 | 0.8288 ± 0.0265 | 0.8316 ± 0.0273 | - | 0.0076 ± 0.0269 | −0.0028 ± 0.0103 |

- 낙관 편향(선택 시점 OOF − 바깥 평가)이 평균 0.0076으로 작아, 후보 선택과 보정 과정이 성능을 크게 부풀리지 않았다.

- fold마다 선택된 앙상블 구성은 달랐지만 모두 앙상블이었고, 평가 점수는 0.788~0.859 범위였다.

③ 10회 반복 분할: 분할 seed를 바꿔(42, 1~9) 80/20 분할부터 전 과정을 10회 반복했다. seed 42는 노트북 결과(0.8349)를 그대로 재현했다.

| seed | 선택 후보 | OOF | 테스트 Macro F1 | 보정 없음 | 테스트 Accuracy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | 앙상블(상위 2) | 0.8358 | 0.8349 | 0.8264 | 0.8201 |
| 1 | 앙상블(상위 3) | 0.8361 | 0.8295 | 0.8163 | 0.8329 |
| 2 | 앙상블(상위 2) | 0.8500 | 0.8430 | 0.8371 | 0.8021 |
| 3 | 앙상블(상위 3) | 0.8413 | 0.8146 | 0.8176 | 0.8046 |
| 4 | 앙상블(상위 3) | 0.8360 | 0.8092 | 0.8020 | 0.7738 |
| 5 | 앙상블(상위 3) | 0.8265 | 0.8216 | 0.8173 | 0.7969 |
| 6 | 앙상블(상위 3) | 0.8376 | 0.8647 | 0.8550 | 0.8303 |
| 7 | 앙상블(상위 3) | 0.8428 | 0.8121 | 0.8143 | 0.7918 |
| 8 | 앙상블(전체 4) | 0.8495 | 0.8147 | 0.8219 | 0.7918 |
| 9 | 앙상블(상위 3) | 0.8304 | 0.8476 | 0.8417 | 0.8226 |
| 평균 ± SD | - | 0.8386 ± 0.0075 | 0.8292 ± 0.0183 | 0.8250 ± 0.0155 | 0.8067 ± 0.0192 |
| 최소 ~ 최대 | - | 0.8265 ~ 0.8500 | 0.8092 ~ 0.8647 | 0.8020 ~ 0.8550 | 0.7738 ~ 0.8329 |

[그림 5] 10회 반복 분할의 테스트 Macro F1 분포 (빨간 점선 = 노트북 테스트 0.835)

- 테스트 Macro F1은 평균 0.829, 표준편차 0.018로, 분할에 따라 최대 0.055까지 달라진다. 노트북의 0.835는 평균보다 약간 운이 좋은 분할의 결과이며, 기대 성능은 약 0.83으로 보는 것이 타당하다.

- 가장 나쁜 분할에서도 0.809로 목표(0.70)를 크게 넘었다.

최종 모델 및 배포 기준:

- 최종 모델: LightGBM + Extra Trees 소프트 보팅 앙상블, 클래스별 확률 보정 적용. 같은 설정으로 전체 1,941건에 재학습해 steel_fault_model_combined.joblib로 저장했다(구성 모델, 하이퍼파라미터, 보정 배율, 입력 변수 목록, 클래스 이름, 테스트 점수 포함).

- 예측 함수: predict_faults()는 원본 형식(TypeOfSteel_A300/A400)과 병합 형식(Steel_Type) 입력을 모두 받아 예측 유형, 신뢰도(최대 확률), 7개 유형별 확률을 반환한다. 테스트 샘플 5건으로 동작을 확인했다.

- 배포 기준: 성공 기준(Macro F1 ≥ 0.70, 유형별 재현율 ≥ 0.60)을 테스트와 반복 분할 최저값(0.809) 모두에서 충족해 배포 가능으로 판단한다. 운영 시 기대 Macro F1은 약 0.83(반복 분할 범위 0.81~0.86)으로 안내한다.

잔여 한계와 향후 개선 과제:

- Bumps·Other_Faults·Pastry 혼동: 오분류의 79%가 이 세 유형 사이에서 발생한다. 결함 영상 기반 질감 특성이나 요철 높이 같은 추가 측정, Other_Faults의 세부 라벨 분리가 필요하다.

- 확률 보정의 불안정성: 중첩 교차검증에서 보정 효과가 평균 −0.003이고 배율이 fold마다 크게 달랐다. 운영 데이터가 쌓이면 보정 유무를 다시 비교하고, 효과가 확인되지 않으면 보정 없이 운영하거나 배율 범위를 좁히는 방안을 검토한다.

- 생산 조건 변수 의존: 상위 중요도 변수가 컨베이어 길이·강종·두께라, 새로운 라인·강종·두께 범위에서는 성능이 보장되지 않는다. 강종·조건별로 성능을 따로 점검해야 한다.

- 데이터 규모: 학습 곡선의 검증 점수가 끝까지 올라 데이터 추가 효과가 기대된다. 특히 Stains·Dirtiness는 테스트 표본이 11~14건이라 유형별 지표의 신뢰도가 낮다.

- 학습 데이터 암기: 학습 점수가 1.0으로 모델이 학습 데이터를 외운다. 현재 일반화 성능은 안정적이지만, 최소 잎 크기·깊이 제한을 강화한 설정과 비교해 볼 여지가 있다.

- 외부 검증 부재: 시점·공정 정보가 없는 공개 데이터 1개로만 검증했으므로, 실제 현장 데이터로 재검증이 필요하다.

# 7. 활용방안

활용 목적: 자동 표면 검사 시스템이 검출한 결함의 유형을 1차로 자동 분류해, 검사원의 판정을 보조하고 결함 유형에 맞는 공정 점검의 우선순위를 정하는 데 활용한다.

주요 사용자: 품질 검사원(판정 보조), 품질관리팀(유형별 결함 통계·보고), 압연·이송 공정 엔지니어(점검 우선순위 결정), 모델 운영 담당자(성능 관리·재학습)

활용 시나리오:

- 검사 시스템이 결함을 검출하면 결함 영역의 위치·크기·밝기·형상 특성과 강판 정보(강종, 두께, 컨베이어 길이)를 추출해 모델에 입력한다.

- 모델이 예측 유형, 신뢰도, 7개 유형별 확률을 반환한다.

- 신뢰도가 높고 분류 성능이 검증된 유형(K_Scatch, Z_Scratch, Stains)은 예측 결과를 기본값으로 기록하고 검사원은 확인만 한다.

- 신뢰도가 낮거나 혼동이 많은 유형(Bumps, Other_Faults, Pastry)으로 예측된 건은 검사원 확인 대상으로 분류해 최종 판정을 받는다. 신뢰도 기준값은 시범 운영에서 검사원 수정률을 보며 정한다.

- 확정된 유형은 유형별 결함 통계로 집계되어 공정 점검 우선순위에 반영되고, 동시에 재학습용 라벨 데이터로 축적된다.

기대 효과 및 유의사항:

- 기대 효과: 전체 결함의 약 34%를 차지하는 K_Scatch·Z_Scratch·Stains는 F1 0.93 이상으로 판정 부담을 크게 줄일 수 있다. 같은 기준으로 판정해 유형별 통계의 일관성이 높아진다.

- 유의사항: Bumps의 22%가 Other_Faults로, Other_Faults의 11%가 Bumps로 분류되므로 두 유형은 자동 판정에 맡기지 않는다. Pastry 예측은 확률 보정 때문에 10건 중 4건 정도가 다른 유형일 수 있다(정밀도 0.59). 모델이 강종·두께·컨베이어 길이에 크게 의존하므로, 학습 데이터에 없던 라인이나 제품에 적용할 때는 사전 검증이 필요하다.

## 7-1. 운영 및 서빙

서빙 방식: 초기에는 배치 방식(교대 또는 일 단위)으로 운영해 예측 결과와 검사원 판정을 비교하고, 안정성이 확인되면 검사 시스템과 연동한 준실시간 API로 전환한다. 입력이 26개 수치 변수뿐이고 트리 모델 2개로 구성되어 있어 일반 서버에서 처리할 수 있다.

입력 데이터 흐름: 검사 시스템 DB → 27개 설명 변수 추출(원본 형식 또는 Steel_Type 병합 형식) → 입력 검증(필수 열 존재, 강종 0/1 및 합 1, 최솟값 ≤ 최댓값, 면적 > 0, 지표 범위) → build_features로 학습 때와 같은 변환 → 모델 예측

예측 결과 전달 방식: predict_faults()가 반환하는 predicted_fault, confidence, 유형별 확률(prob_*)을 품질 DB의 예측 결과 테이블에 결함 ID와 함께 저장한다. 검사원 화면에는 예측 유형과 신뢰도, 상위 2개 후보 유형을 표시하고, 확인 대상 건은 별도로 표시한다.

운영 담당자 및 장애 대응 절차: 모델 운영 담당자(데이터 분석)와 품질관리팀 담당자를 지정한다. 입력 검증에 실패한 건은 예측에서 제외하고 검사원 수동 판정으로 넘기며 오류 로그를 남긴다. 모델 로드나 예측 서비스에 장애가 생기면 기존 수동 판정 체계로 즉시 전환하고, 원인 확인 후 직전 정상 버전으로 복구한다.

모델 버전 관리 및 재학습 주기: 모델 파일(joblib)에 구성 모델·하이퍼파라미터·보정 배율·입력 변수 목록·평가 점수가 함께 저장되므로, 파일명에 버전과 학습일을 붙여 이전 버전을 보관한다. 저장 파일을 불러오려면 ScaledSoftVoting 클래스 정의가 필요하므로 예측 코드와 모델 파일을 같은 버전으로 묶어 관리한다. 재학습은 분기 1회를 기본으로 하고, 확정 라벨이 충분히 쌓였거나 7-3의 성능 저하 기준에 걸리면 앞당긴다.

## 7-2. BI / 리포트 연계 (선택사항)

연계할 BI 도구 또는 리포트: 사내 BI 대시보드(Power BI, Tableau 등)와 주간 품질 리포트

제공할 핵심 지표와 필터: 유형별 결함 건수와 비율 추이, 강종·두께 구간·컨베이어별 결함 유형 분포, 예측 신뢰도 분포와 검사원 확인 대상 비율, 검사원이 예측을 수정한 비율(유형별). 필터는 기간, 강종, 두께 구간, 라인, 결함 유형으로 구성한다.

사용자 및 의사결정 활용 방식: 품질관리팀이 일일·주간 회의에서 증가한 결함 유형과 해당 강종·라인을 확인해 공정 점검 대상을 정한다. 검사원 수정률이 높아지는 유형은 모델 운영 담당자에게 공유해 재학습 여부를 판단한다.

## 7-3. 모니터링 / 모델 리스크 관리

데이터 품질 모니터링: 학습 단계에서 쓴 검증 규칙(결측, 강종 원-핫 합 1, 좌표·밝기 최솟값 ≤ 최댓값, 면적 > 0, Orientation_Index·Luminosity_Index −1~1 범위)을 운영 입력에도 그대로 적용하고, 규칙 위반 건수와 비율을 일 단위로 집계한다.

데이터 드리프트 및 개념 드리프트 모니터링: 중요도 상위 변수(Length_of_Conveyer, Steel_Type, Steel_Plate_Thickness, Y_Minimum)의 분포를 학습 데이터와 비교한다(PSI 등). 예측 유형 분포가 학습 분포(Other_Faults 34.7%, Bumps 20.7%, K_Scatch 20.1% 등)에서 크게 벗어나는지도 확인한다. 개념 드리프트는 검사원 확정 라벨과 예측의 불일치율, 혼동 유형 조합의 변화로 감지한다.

모델 성능 저하 감지 기준: 검사원 확정 라벨 기준 월간 Macro F1이 0.79 미만(테스트 신뢰구간 하한 0.786, 반복 분할 최저 0.809 참고)이거나, 어느 유형이든 재현율이 0.60 미만으로 떨어지면 경보를 낸다. 표본이 적은 Stains·Dirtiness는 누적 기준으로 판단한다.

공정성·편향·설명 가능성 점검: 강종(A300/A400)별, 두께 구간별로 성능을 따로 계산해 특정 조건에서 성능이 떨어지지 않는지 확인한다. 소수 유형(Stains, Dirtiness)의 재현율을 별도로 추적한다. 재학습 때마다 Permutation Importance를 다시 산출해 주요 변수 순위가 크게 바뀌었는지 확인하고, 예측 시 유형별 확률을 함께 제공해 판단 근거를 보여준다.

개인정보·보안·접근 권한 관리: 개인정보는 포함되지 않는다. 다만 생산 데이터와 모델 파일은 사내 정보이므로 운영 담당자와 품질관리팀으로 접근 권한을 제한하고, 예측 결과와 입력 로그를 정해진 기간 보관한다.

롤백 및 재학습 기준: 성능 저하 기준에 2개월 연속 걸리거나, 입력 변수 구성이 바뀌거나, 새로운 강종·라인이 추가되면 재학습한다. 새 모델은 이번과 같은 절차(개발/테스트 분할, 중첩 교차검증, 반복 분할)를 통과하고 현행 모델보다 Macro F1이 낮지 않을 때만 교체한다. 교체 후 성능이 떨어지면 보관된 이전 버전으로 즉시 되돌린다.